| JS ARCHITEKCI Julitta Chmiel- Sobieralska ul. Benedyktyńska 50/23-25, 50-350 Wrocław tel. +48 502352485, fax +48 71 387 81 51 www.jsarchitekci.pl, kontakt@jsarchitekci.pl NIP: 894 256 60 88 REGON: 930108849 | BS-Projekt Paweł Brucko-Stempkowski Siedziba: ul. Spokojna 3, 55-002 Dobrzykowice Biuro: ul. Boczna 4 pok. 210, 50-502 Wrocław tel. +48 71 7255747, tel. kom. +48 602 334930 e-mail: pawel@stempkowski.com, www.stempkowski.com |
| --- | --- |

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH, POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKIEJ

I KRAJOWEJ W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM PN :

„ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO NA TERENIE AGLOMERACJI ŚCINAWA”

CZĘŚĆ OPISOWA

| Nazwa zamówienia | PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH, POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKIEJ I KRAJOWEJ W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM PN : „ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO NA TERENIE AGLOMERACJI ŚCINAWA” |
| --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego | - Buszkowice Droga wojewódzka nr 292 Droga gminna na działce nr 283/2, 303/1, 302/3, 303/2 - Dąbrowa Środkowa Droga powiatowa 1221D Droga gminna na działce nr 145/3, 119/8 i 119/10 - Dąbrowa Dolna Droga powiatowan 1221D Droga gminna na działce nr 134/1,143/3, 141, 138 - Dłużyce Droga wojewódzka nr 292. Droga gminna na działce nr 236, 298/3, 210, 237/1, 221, 228, 238 - Dziewin Droga powiatowa nr 1238D Droga gminna na działce nr 299, 288, 211/1, 211/2, 208/1, 197/1, 197/2, 322/7, 322/8, 324 - Dziesław Droga powiatowa nr 1207D, 1209D, 1211D Droga gminna na działce nr 46/1, 426/3,197/1 i 197/2 274 , 285, 74/1, 144/1, 120/1, 370, 344, 426/2, 339 - Krzyżowa Droga gminna na działce nr 68, 128, 7/1, 89/1, 101, 102, 105, 68, 110/1, 110/2 - Parszowice Droga powiatowa nr 1223D, 1237D Droga gminna na działce nr 512/1, 565/1, 539/1, 536, 537, 535/5 , 535/3, 537, 540, 541, 541, 542/1, 546/2, 543, 544, 548/3, 559/1, 570/1, 545, 402/5 - Przychowa Droga wojewódzka nr 292. Droga gminna na działce nr 177/, 145, 132/3, 132/2, 218, 177/1, 189/15,177/4, 253/6, 224/2, 112 - Ręszów Droga powiatowa 1222D na dz. 288 Droga gminna na działce nr 292/1, 163/6, 290, 293/1 - Sitno droga powiatowa 1237D droga gminna na działce nr 197/1, 292, 189/1 - Turów Droga krajowa nr 36 Droga gminna na działce nr 72/5, 82/1, 1/4 56/1, 73/5, 59/1 - Zaborów Droga wojewódzka nr 292 Droga powiatowa na działce nr 352/2 Droga gminna na działce nr 353, 419, 412, 354, 423/1. 407/1, 411/1 , 351/1,404 - Wielowieś Droga powiatowa nr 1237D Droga gminna na działce nr 89, 84, 217/1, 116, 143/1, 115/1, 394, 374, 369, 460/1, 353, 354,216/1, 165/3. 186, 212, 213 Powiat Lubin, Województwo Dolnośląskie |
| Dział robót | 71; 41; 42; 43 |
| Grupa robót Klasa robót Kod robót | 71222100-1 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich 71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie dróg 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45233330-1 Fundamentowanie ulic 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 45262510-9 Roboty kamieniarskie 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71300000-1 - Usługi inżynieryjne 45000000-7 - Roboty budowlane 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| Zamawiający | URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA Rynek 17, 59-330 Ścinawa |
| Jedn. Projektowa | BS PROJEKT/ JS ARCHITEKCI |
| Autor opracowania | mgr inż.Paweł Borucko-Stempkowski mgr inż. arch. Julitta Chmiel-Sobieralska |

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1.Temat i cel opracowania.

Przedmiotowy Program Funkcjonalno – Użytkowy pn:

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH, POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKIEJ I KRAJOWEJ W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM „ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ SYSTEMU

WODNO - KANALIZACYJNEGO NA TERENIE AGLOMERACJI ŚCINAWA” w sposób podstawowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego dla przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowanie stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem decyzji: pozwolenia na budowę, jak i również wszelkie prace, budowano – montażowe dotyczących robót opisanych niniejszym opracowaniu.

Załącznikami do przedmiotowego PFU są opracowania graficzne dla poszczególnych miejscowości oraz tabela określająca szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych „.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odtworzeń, poszerzeń, remontu, odbudowy i zaprojektowanie i wykonanie chodników, poboczy oraz odwodnienia nawierzchni na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkiej i krajowej w związku z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa.

Na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót drogowych w miejscowościach Zaborów, Parszowice, Przychowa, Ręszów, Dziesław, Sitno, Dłużyce, Dąbrowa Środkowa, Dąbrowa Dolna, Krzyżowa, Buszkowice, Wielowieś oraz Turów w zakresie:

1) odbudowa nawierzchni po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,

2) wymiana istniejącej nawierzchni  na pozostałej szerokości jezdni,

3) poszerzenie istniejących jezdni,

4) odtworzenie istniejących chodników po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej,

5) budowa nowych chodników,

6) budowa poboczy asfaltowych,

7) odtworzenie istniejących rowów przydrożnych oraz przepustów pod zjazdami,

8) odwodnienie części dróg do kanalizacji deszczowej,

9)  przebudowa zjazdów do posesji.

Szczegółowa lokalizacja została przedstawiona na rysunkach planów sytuacyjnych załączonych do niniejszego opracowania.

W ramach zadania należy:

-  dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego,

- wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych

-  opracować dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy),

- opracować materiały do uzyskania stosowanych uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji,

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenie robót.

- uzyskać decyzję administracyjną umożliwiającą wykonanie robót budowlanych (lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót w zależności od sytuacji),

- wykonać wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym,

- sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Inwestorowi,

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcę, jak beton cementowy, będą poddane sprawdzeniom zgodności z receptami,

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

1.1. Podstawa Opracowani dla zadania

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą niniejszej dokumentacji, a Zamawiającym.

1.2. Materiały wyjściowe dla zadania

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

- Mapa do celów opiniodawczych udostępnione przez zamawiającego.

- Wizja w terenie.

1.3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1.3.1. Konieczność uwzględnienia innych działek wynikająca z przeprowadzenia przez Wykonawcę analiz projektowych i projektowania nie będzie podstawą do roszczeń.

Wykonawca na etapie projektowania pozyska zgody właścicieli działek, na których prowadzone będą prace. Obecnie Wykonawca ma dostępne wstępne uzgodnienia zarządców dróg oraz wytyczne ZGK, które muszą zostać ponownie uzyskane na etapie projektowania przez Wykonawcę.

### 1.3.2. Kolejność wykonywania Robót

Wykonawca będzie realizował Roboty zgodnie ze sporządzonym Harmonogramem (Programem)  uwzględniającym poniższe zastrzeżenie. Harmonogram będzie podlegał niezbędnym aktualizacjom.

W związku z koniecznością minimalizowania utrudnień w ruchu ulicznym Roboty muszą być prowadzone w możliwie najkrótszym czasie.

### 1.3.3. Zajęcie pasa drogowego

Koszt zajęcia pasa drogowego wraz z kosztami administracyjnymi w celu prowadzenia Robót należy wliczać w Cenę Kontraktową, z wyjątkiem kosztów dot. zajęcia pasa w drogach gminnych. W przypadku dróg gminnych koszty te  ponosi Zamawiający, jednak w przypadku przekroczenia czasu za zajęcie pasa w stosunku do decyzji zarządcy dróg,  dodatkowe opłaty poniesie Wykonawca, chyba ze wykaże, że to nie wynika z przyczyn leżących po jego stronie.

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie należy wliczać w Cenę Kontraktową. Opłaty te ponosi Zamawiający.

### 1.3.4. Wycinka drzew

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej z Zamawiającym występujących kolizji z drzewami lub krzewami.

Wykonawca winien projektować Roboty w sposób unikający kolizję z drzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie.

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Wykonawcy.

Dokumentacja dotycząca drzewostanu na terenie objętym Kontraktem została załączona w Części Informacyjnej niniejszego PFU.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne do realizacji Robót wycinki drzew i krzewów.

Opłaty administracyjne za  wycięcie drzew i krzewów będzie ponosił Zamawiający – nie są one  składnikiem Ceny Kontraktowej.

### 1.3.4. Utylizacja odpadów

Materiały z ewentualnej rozbiórki ze względu na zły stan techniczny nie mogą być powtórnie wbudowane i użytkowane. Pozostałe odpady należy zagospodarować zgodnie z Ustawą o odpadach, Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami, który przedstawi do akceptacji Inżynierowi.

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi podanymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

### 1.3.5. Wymagania dot. ochrony zabytków

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ścinawa teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja znajdują się w zależności od działki: stanowiska archeologiczne, strefy ochrony konserwatorskiej lub strefy obserwacji archeologicznej, zajdzie  więc konieczność uzgadniania działań z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz prowadzenie nadzoru archeologicznego.

#### 1.3.6. Działania Wykonawcy dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego.

Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w Cenie kontraktowej.

Uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników od Zarządców Dróg (do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni) należy do zanan wykonawcy.

Uzyskanie od Zarządców Dróg wytycznych odtworzenia nawierzchni oraz warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót, obecnie Wykonawca ma dostępne wstępne uzgodnienia zarządców dróg oraz wytyczne ZGK, które muszą zostać ponownie uzyskane na etapie projektowania przez Wykonawcę,

Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień.

Wykonawca tak szybko, jak to będzie możliwe, określi potrzeby w zakresie uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień, decyzji administracyjnych lub innych działań władz.

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót.

Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentów opisanych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawi jako wykres Gantt’a.

Załączony wykaz działek jest orientacyjny i będzie wymagał aktualizacji przez Wykonawcę na etapie projektowania związanego z wyznaczaniem trasy kanalizacji sanitarnej lub aktualizacji z innych powodów, jakie wystąpią w trakcie projektowania. Konieczność uwzględnienia innych działek wynikająca z przeprowadzenia przez Wykonawcę analiz projektowych i projektowania nie będzie podstawą do roszczeń.

Wykonawca na etapie projektowania pozyska zgody właścicieli działek, na których prowadzone będą prace.

#### 1.3.7. Projekt wykonawczy (PW)

PW stanowić będzie uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów.

Wykonawca wykona i wniesie do PW wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane

PW powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia.

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca sporządzi także kosztorys wykonawczy – z podziałem na odpowiednie branże, a także wskaże w nich koszty robocizny, sprzętu i materiałów. Ilości robót mają być rzeczywiste, ewentualne różnice w ilościach robót nie będą stanowiły podstawy do zmiany umowy, a w szczególności wynagrodzenia Wykonawcy, z wyłączeniem rezygnacji, o których mowa w Akcie Umowy.

Ponadto PW musi spełnić następujące wymagania:

- PW musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności.

- PW musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów budowlanych. Niezależnie od tego PW należy dostarczyć w postaci niezabezpieczonych plików, powszechnie używanych programów będących w dyspozycji Wykonawcy.

- musi być zapewniona zgodność pomiędzy projektem budowlanym, a PW.

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu PW Robót w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz wersje elektroniczną.

#### 1.3.8. Plan  Prób Końcowych

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca przekaże Inspektorowi do przeglądu plan  przeprowadzenie prób końcowych.

Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć Prób Końcowych przed akceptacją Planu Prób Końcowych przez Inspektora nadzoru.

Plan zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych. Plan zawierał będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Plan Prób Końcowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego.

Wykonawca zawrze w Planie Prób Końcowych wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej technologii i wymagań urządzeń oraz planowany harmonogram Prób.

#### 1.3.9. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robót, przed ich przejęciem przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych Próbach ciśnieniowych i Próbach szczelności i inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inspektorowi nadzoru do przeglądu przed rozpoczęciem Prób Końcowych.

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi we wstępnych warunkach załączonych do PFU-3 oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej wraz z wersją elektroniczną.

2. Zakres przedmiotu zadania

Wykonawca opracuje dokumentację projektową oraz wykona prace budowlane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie odtworzeń, poszerzeń, remontu, odbudowy i budowy oraz  zaprojektowanie i wykonanie chodników, poboczy wraz z odwodnienem nawierzchni na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkiej i krajowej w związku z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa :

2.1. Zadanie dotyczy następujących miejscowości w zakresie dróg:

| Miejscowość | Nr drogi / zakres zadania | Referencja |
| --- | --- | --- |
| BUSZKOWICE |  |  |
|  | Droga wojewódzka nr 292 | PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH, POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKIEJ I KRAJOWEJ W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM PN :„ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO NA TERENIE AGLOMERACJI ŚCINAWA” |
|  | Droga gminna na działce nr 283/2, 302/3, 303/2 |  |
|  | Droga gminna na działce nr 2 303/1 | wg projektu „BOSS PROJEKT z dn. 28.06.2016r. |
| DĄBROWA DOLNA |  |  |
|  | Droga powiatowa 1221D | PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH, POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKIEJ I KRAJOWEJ W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM PN :„ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO NA TERENIE AGLOMERACJI ŚCINAWA” |
|  | Droga gminna na działce nr 134/1,143/3, 141, 138 |  |
| DĄBROWA SRODKOWA |  |  |
|  | Droga powiatowa 1221D | PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH, POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKIEJ I KRAJOWEJ W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM PN :„ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO NA TERENIE AGLOMERACJI ŚCINAWA” |
|  | Droga gminna na działce nr 134/1,143/3, 141, |  |
| DŁUŻYCE |  |  |
|  | Droga wojewódzka nr 292. | PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH, POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKIEJ I KRAJOWEJ W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM PN :„ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO NA TERENIE AGLOMERACJI ŚCINAWA” |
|  | Droga gminna na działce nr 236, 298/3, 210, 237/1, 221, 228, 238 |  |
| DZIEWIN |  |  |
|  | powiatowa nr 1238D | PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH, POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKIEJ I KRAJOWEJ W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM PN :„ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO NA TERENIE AGLOMERACJI ŚCINAWA” |
|  | Droga gminna na działce nr 299, 288, 211/1, 211/2, 208/1, 197/1, 197/2, 322/7, 322/8, 324 |  |
| DZIESŁAW |  |  |
|  | Droga powiatowa nr 1207D, 1209D, 1211D | PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH, POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKIEJ I KRAJOWEJ W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM PN :„ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO NA TERENIE AGLOMERACJI ŚCINAWA” |
|  | Droga gminna na działce nr 46/1, 426/3,197/1 i 197/2 274 , 285, 74/1, 144/1, 120/1, 370, 344, 426/2, 339 |  |
| KRZYŻOWA |  |  |
|  | Droga gminna na działce nr 68, 128, 7/1, 89/1, 101, 102, 105, 68, 110/1, 110/2 | PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH, POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKIEJ I KRAJOWEJ W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM PN :„ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO NA TERENIE AGLOMERACJI ŚCINAWA” |
| PARSZOWICE |  |  |
|  | Droga powiatowa nr 1223D, 1237D | wg projektu „FORMA” z 09.2015. |
|  | Droga gminna na działce nr 512/1, 565/1, 539/1, 536, 537, 535/5 , 535/3, 537, 540, 541, 541, 542/1, 546/2, 543, 544, 548/3, 559/1, 570/1, 545, 402/5 | PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH, POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKIEJ I KRAJOWEJ W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM PN :„ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO NA TERENIE AGLOMERACJI ŚCINAWA” |
| PRZYCHOWA |  |  |
|  | Droga wojewódzka nr 292. | Dla odcinka drogi wojewódzkiej Inwestor w porozumieniu z DSDiK opracował PFU na budowę chodnika. PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH, POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKIEJ I KRAJOWEJ W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM PN :„ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO NA TERENIE AGLOMERACJI ŚCINAWA” |
|  | Droga gminna na działce nr 177/, 145, 132/3, 132/2, 218, 177/1, 189/15,177/4, 253/6, 224/2, 112 |  |
| RĘSZÓW |  |  |
|  | Droga powiatowa 1222D na dz. 288 | PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH, POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKIEJ I KRAJOWEJ W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM PN :„ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO NA TERENIE AGLOMERACJI ŚCINAWA” |
|  | Droga gminna na działce nr 292/1, 163/6, 290, 293/1 |  |
| SITNO |  |  |
|  | droga powiatowa 1237D | PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH, POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKIEJ I KRAJOWEJ W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM PN :„ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO NA TERENIE AGLOMERACJI ŚCINAWA” |
|  | droga gminna na działce nr 197/1, 292, 189/1 |  |
| TURÓW | Droga krajowa nr 36 | PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH, POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKIEJ I KRAJOWEJ W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM PN :„ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO NA TERENIE AGLOMERACJI ŚCINAWA” |
|  | Droga gminna na działce nr 72/5, 82/1, 1/4 56/1, 73/5, 59/1 |  |
| ZABORÓW |  |  |
|  | Droga wojewódzka nr 292 | Dla odcinka drogi wojewódzkiej Inwestor w porozumieniu z DSDiK opracował PFU na |
|  | Droga powiatowa na działce nr 352/2 | wg projektu „FORMA” z 09.2015. PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH, POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKIEJ I KRAJOWEJ W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM PN :„ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO NA TERENIE AGLOMERACJI ŚCINAWA” |
|  | Droga gminna na działce nr 353, 419, 412, 354, 423/1. 407/1, 411/1 , 351/1,404 |  |
| WIELOWIEŚ |  |  |
|  | Droga powiatowa nr 1237D | PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH, POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKIEJ I KRAJOWEJ W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM PN :„ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO NA TERENIE AGLOMERACJI ŚCINAWA” |
|  | Droga gminna na działce nr 89, 84, 217/1, 116, 143/1, 115/1, 394, 374, 369, 460/1, 353, 354,216/1, 165/3. 186, 212, 213 |  |

Roboty objęte Kontraktem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Wytycznymi Zamawiającego (zawartymi w części informacyjnej niniejszego PFU), wymogami Prawa Polskiego i UE oraz Warunkami Kontraktu. Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska pozwolenie na użytkowanie wykonanych obiektów. W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz zrealizować Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU). Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie.

Dane techniczne podane w opisach zakresu prac są jedynie szacunkowe. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności do sporządzenia Projektów Budowlanego i Wykonawczego oraz uzyskania pozwolenia na budowę, wykonania robót budowlanych, a po ich wykonaniu uzyska pozwolenia na użytkowanie obiektów.

2.2. Uzyskane przez zamawiającego decyzje administracyjne

Zamawiający uzyskań następujące decyzje administracyjne w zakresie :

- Decyzja nr 917 z dnia 30 października 2015 roku

Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych, wraz z wykonaniem sieci odwodnienia i oświetlenia terenu, działki nr 347, 352/2, 351/1, 415/1 412, 108/1, 107, 79 obręb Zaborów, gmina Ścinawa, dz nr 535/1, 536, 535/2, 535/3, 271, 530, 539/1, 541, 540, 542/2, 542/1, 560/2, 543, 570/1, 234/4 obręb Parszowice gmina Ścinawa.

- Decyzja nr 217 z dnia 7 marca 2015 roku

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1238D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292 do końca wsi Dziewin, działki 298, 288, 327/1, 323, 70/2 obręb Dziewin gmina Ścinawa, działka nr 209 obręb Dłużyce gmina Ścinawa

- Decyzja nr 94 z dnia 27 stycznia 2017 roku

Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych wraz z wykonaniem sieci odwodnienia i oświetlenia terenu działka nr 347, 352/2, 351/1, 415/1, 412, 108/1, 107, 79 obręb Zaborów, działki nr 535/1, 536, 535/2, 535/3, 271, 530, 539/1, 541, 540, 542/2, 542/1, 560/2, 543, 570/1, 243/4, 560/1 obręb Parszowice.

- brak sprzeciwu z dnia 23 maja 2017 roku

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Buszkowice działka nr 89, 283/2, 302/3 obręb 001 Buszkowice.

Dla zakresu objętego decyzjami administracyjnymi roboty budowlane należy wykonywać wg dokumentacji zatwierdzonej dokumentacji projektowej, projektów wykonawczych , specyfikacji technicznych i przedmiarów robót.

2.3. Definicje

Jezdnia (pas jezdni) - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów

Droga – budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym

PAS DROGOWY - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

3. Zakres robót budowlanych – parametry charakterystyczne

3.1. Zadania wykonawcy:

Wykonawca opracuje dokumentacją projektową oraz wykona  cały zakres objęty zadaniem objęty umową ryczałtową.

Dokumentacja projektowa musi zawierać co najmniej:

Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymogami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. z późń. zmianami, (Dz. U. nr 89, poz. 414 – tekst jednoli ty Dz. U. 2006 nr 156 poz.1118 - wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 nr 121, poz. 1137 z późniejszymi zmianami. Pozostałe wymagane opracowania dla uzyskania Pozwolenia na Budowę.

1. Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego o oraz warunków zawartych w uzyskanych uzgodnieniach.

2. Przedmiar Robót.

Dokumentację podwykonawczą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów.

3. Badania i analizy uzupełniające:

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy.

4. Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji Projektowej:

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt, po wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantów branżowych ( z ich zapisem potwierdzającym powyższe czynności) i przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

5. Uzgodnienia i decyzje administracyjne:

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania.

6. Mapy do celów projektowych:

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania aktualnych map do celów projektowych na obszary objęte przedmiotem zamówienia.

7. Projekty i koncepcje Zamawiającego:

Zamawiający oświadcza, iż Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) opracowania mają charakter wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Wykonawca własnym staraniem opracuje dokumentację projektową zla całego zakresu zadania z wyłączeniem obszarów jakie posiadają już pozwolenie na budowę lub brak sprzeciwu, dotyczy to :

- Decyzja nr 917 z dnia 30 października 2015 roku .

- Decyzja nr 217 z dnia 7 marca 2015 roku .

- Decyzja nr 94 z dnia 27 stycznia 2017 roku .

- brak sprzeciwu z dnia 23 maja 2017 roku

Przedstawione w PFU wielkości i miary są parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Wizytacja terenu budowy:

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytację terenu inwestycji oraz jego otoczenia w celu oceny stanu istniejącego, przeprowadzić inwentaryzację na potrzeby wyceny zadania. Wykonawca ma za zadanie określić wszystkie czynniki konieczne do przygotowania przez niego rzetelnej oferty obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące, zarówno do prowadzenia Robót budowlanych – montażowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowę i procedury odbiorowej zadania.

4. Zakres prac

4.1. Zakres prac  dla zadania przedmiotu  niniejszego PFU.

W miejscowościach przewiduje się odtworzenie, remont, poszerzenie, istniejących i budowę nowych nawierzchni jezdni i chodnika po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drogach gminnych. W ramach odwodnienia dróg należy dążyć do optymalizacji rozwiązań, tzn. wykorzystania istniejących rowów przydrożnych oraz ich ewentualnego odtworzenia i przeprofilowania.

Odzyskane materiały kamienne przekazać zamawiającemu.

Wszystkie tereny niezabudowane nawierzchniami w obrębie pasa drogowego, a także na innych terenach, na których wykonywana będzie kanalizacja należy odtworzyć. Odtworzenie terenów zielonych polegać będzie na ułożeniu warstwy humusu grubości min. 10 cm i wykonaniu trawnika.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że zakres prac i ilości podane w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu ostatecznej dokumentacji projektowej.

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane przez Inwestora jako roboty dodatkowe.

Realizacja powyższego przedmiotu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robót objętych zadaniem. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane miały trwałość określoną zgodnie z: Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). Zamawiający oczekuje od zastosowanych rozwiązań funkcjonalności, nowoczesności i bezpieczeństwa eksploatacji. Na całość wykonanych prac oraz poszczególne obiekty wymagane jest udzielenie gwarancji.

4.2. Sposób postępowania z nawierzchniami grantowymi istniejącymi

Istniejące nawierzchnie z kostki i elementów granitowy należy rozbierać ręcznie i pakować w sposób paletowy tak aby materiał nie został zniszczony na drodze. Cały materiał granitowy, ścieki, oporniki itp.  ujawniony podczas wykonywania robót dla zadania, nie służący do odtworzenia nawierzchni drogowych należy odzyskać z największą starannością, posortować na palety i przekazać zamawiającemu. Przekazanie zamawiającemu nastąpi poprzez odwiezienie materiału do miejsca wskazanego przez zamawiającego na terenie Gminy Ścinawa.

5. Opis stanu istniejącego

Drogi wojewódzkie i powiatowe posiada jezdnię bitumiczną bardzo złym stanie technicznym oraz obustronne pobocza ziemne o zmiennej szerokości. Wzdłuż dróg częściowo występują jedno- i dwustronne rowy przydrożne.

Drogi gminne posiadają nawierzchnię tłuczniowo-gruntową lub bitumiczną lub kamienną.

Poszczególny stan istniejący opisano dla każdej miejscowości osobno  w opisie niniejszego PFU pkt 8. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe PFU .

6. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Gmina  Ścinawa leży na lewym brzegu Odry w północnej części województwa dolnośląskiego. Aglomeracja Ścinawa została ustanowiona - Rozp. Nr 4 z 4.08.2005r. Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 151 poz. 2968 z 2006r. Nr 260 poz. 3868 z 2007 r. Nr 148 poz. 1901. W skład aglomeracji wchodzą następujące miejscowości z terenu gminy Ścinawa: Buszkowice, Przychowa, Lasowice, Dziesław, Tymowa, Chełmek Wołowski, Dębieć, Turów, Dąbrowa Dolna, Dąbrowa Środkowa, Ręszów, Krzyżowa, Dłużyce, Dziewin, Sitno, Parszowice, Zaborów, Redlice, Wielowieś, Jurcz, Grzybów oraz Ścinawa. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wynosi 11 000.

7. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

Na przebudowywanych drogach należy:

- zapewnić wymagany poziom swobody ruchu,

- zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg,

- zapewnić dojazd do posesji obsługiwanych z przebudowywanych dróg

- zapewnić dojście do każdego obiektu, posesji wzdłuż przebudowywanych dróg

Warunki wykonania jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót

8. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe PFU

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe określa opis niniejszego PFU, załączniki graficzne rysunkowe dla poszczególnych miejscowości do PFU oraz tabela określająca wskaźniki użytkowe zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997.

MIEJSCOWOŚĆ Buszkowice

W miejscowości Buszkowice przewiduje się odtworzenie istniejących i budowę nowych nawierzchni jezdni i chodnika po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze wojewódzkiej nr  292 i w drogach gminnych. W ramach odwodnienia dróg należy dążyć do optymalizacji rozwiązań, tzn. wykorzystania istniejących rowów przydrożnych oraz ich ewentualnego odtworzenia i przeprofilowania.

Droga wojewódzka nr 292.

Droga posiada jezdnię bitumiczną szerokości około 5,0 m w bardzo złym stanie technicznym oraz obustronne pobocza ziemne o zmiennej szerokości. Wzdłuż drogi występują jedno- i dwustronne rowy przydrożne.

Dla odcinka drogi wojewódzkiej (długości około 575 m) od budynku na posesji nr 39 (dz. nr 139/1) do posesji nr 40 (dz. nr 55/1) Inwestor w porozumieniu z DSDiK opracował projekt na budowę chodnika jednostronnego (w rejonie przystanków autobusowych - dwustronnego) szerokości 2,0 m, przebudowę jezdni z jej poszerzeniem do 6,0 m oraz budowę wpustów deszczowych i kanalizacji deszczowej na części drogi. W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji oraz wlotów dróg bocznych, a także urządzić przystanki autobusowe i zatoki autobusowe. Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne i konstrukcyjne należy uzgodnić z zarządcą drogi, tj. z DSDIK we Wrocławiu.

Na odcinku drogi wojewódzkiej, w pasie drogowym, zaplanowano również wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej – od skrzyżowania z drogą gminną na dz. nr 303/1 do skrzyżowania z drogą gminną na dz. nr 302/3. Kanalizacje te prowadzone będą w poboczu i w chodniku drogi wojewódzkiej, w związku z czym odtworzenie pobocza.

Szczegółowe wymagania dotyczące nawierzchni – wg uzgodnień z DSDiK.

Drogi gminne

Droga gminna na działce nr 283/2

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej (kanał KS36) należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1. Odtworzenie nawierzchni na długości projektowanego kanału sanitarnego, tj. od skrzyżowania z DW 292 do przyłączy do budynku na dz. nr 156/1 i 154/1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Po obu stronach jezdni przewidzieć pobocza z kruszywa łamanego szerokości 0,75 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kruszywa łamanego.

Droga gminna na działce nr 303/1 wg projektu „BOSS PROJEKT z dn. 28.06.2016r.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej (kanał KS35) należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1. Odtworzenie nawierzchni na długości projektowanego kanału sanitarnego, tj. od skrzyżowania z DW 292 do budynku na dz. nr 92.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 5,0 m.

Po obu stronach jezdni przewidzieć pobocza z kruszywa łamanego szerokości 0,50 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody do rowu przydrożnego.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm.

Droga gminna na działkach nr 302/3.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej (kanał KS34.1) należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1. Odtworzenie nawierzchni na długości projektowanego kanału sanitarnego, tj. wzdłuż działek nr 96 i 97 do skrzyżowania z drogą gminną na dz. nr 303/2.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 5,0 m.

Po obu stronach jezdni przewidzieć pobocza z kruszywa łamanego szerokości 0,50 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Ponadto na odcinku drogi należy zaprojektować odwodnienie w postaci wpustów deszczowych i kanalizacji deszczowej.

Droga gminna na działkach nr 303/2 wg projektu „BOSS PROJEKT z dn. 28.06.2016r.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej (kanał KS34.1) należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1. Odtworzenie nawierzchni na długości projektowanego kanału sanitarnego, tj. od skrzyżowania z drogą gminną na dz. nr 302/3 do budynku na dz. nr 120/3.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 3,5 m.

Po obu stronach jezdni przewidzieć pobocza z kruszywa łamanego szerokości 0,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody, jednostronnym spadkiem poprzecznym, do istniejącego jednostronnego rowu przydrożnego.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm.

Droga gminna na działkach nr 302/3 – cz. północna.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej (kanał KS34.2) należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1. Odtworzenie nawierzchni na długości projektowanego kanału sanitarnego, tj. wzdłuż posesji nr 10-18.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Po obu stronach jezdni przewidzieć pobocza z kruszywa łamanego szerokości 0,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działkach nr 302/3

Stan istniejący – jezdnia bitumiczna szerokości około 4,5 m.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej (kanał KS34) należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię bitumiczną jezdni z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1. Odtworzenie nawierzchni na długości projektowanego kanału sanitarnego, tj. od skrzyżowania drogi gminnej z DW 292 do posesji nr 19.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm

- kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Po jednej stronie jezdni przewidzieć pobocza z kruszywa łamanego szerokości 0,5 m.

Po drugiej stornie jezdni przewidzieć pobocze asfaltowe szerokości 1,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Należy również zaprojektować odwodnienie w postaci wpustów deszczowych i kanalizacji deszczowej.

Tereny zielone

Wszystkie tereny niezabudowane nawierzchniami w obrębie pasa drogowego, a także na innych terenach, na których wykonywana będzie kanalizacja należy odtworzyć.

Odtworzenie terenów zielonych polegać będzie na ułożeniu warstwy humusu grubości min. 10 cm i wykonaniu trawnika. Utrzymanie zieleni należy przeprowadzić wiosną po przeprowadzonych robotach w ciągu 3-4 miesięcy, nie dłużej jednak niż do odbioru końcowego.

Uwaga

Odzyskane materiały kamienne przekazać zamawiającemu.

Warunki gruntowo wodne zostały dołączone do materiałów przetargowych.

MIEJSCOWOŚĆ Dąbrowa Dolna

W miejscowości Dąbrowa Dolna przewiduje się odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej i w drogach gminnych. W ramach odwodnienia dróg należy dążyć do optymalizacji rozwiązań, tzn. wykorzystania istniejących rowów przydrożnych oraz ich ewentualnego odtworzenia i przeprofilowania.

Droga powiatowa.

Droga posiada jezdnię bitumiczną szerokości około 4,0 m w złym stanie technicznym oraz obustronne pobocza ziemne o zmiennej szerokości. Odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo, poprzez spływ wody z jezdni do rowów przydrożnych oraz wpustami i przykanalikami do rowu, a na części odcinka – wpustami do kanalizacji deszczowej.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w jezdni wykonane będzie w wykopie otwartym.

Odtworzenie nawierzchni bitumicznych, przykładowy układ warstw:

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm

- doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 5,5 m.

Szczegółowe wymagania dotyczące nawierzchni – wg uzgodnień z Zarządem Dróg.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Dodatkowo po północnej stronie jezdni przewidzieć pobocze asfaltowe szerokości 1,5 m.

Należy również zaprojektować odwodnienie w postaci wpustów deszczowych i kanalizacji deszczowej na części drogi.

Drogi gminne

Droga gminna na działce nr 134/1:

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze po stronie zachodniej.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 143/3:

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 141 i 138:

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Tereny zielone

Wszystkie tereny niezabudowane nawierzchniami w obrębie pasa drogowego, a także na innych terenach, na których wykonywana będzie kanalizacja należy odtworzyć.

Odtworzenie terenów zielonych polegać będzie na ułożeniu warstwy humusu grubości min. 10 cm i wykonaniu trawnika. Utrzymanie zieleni należy przeprowadzić wiosną po przeprowadzonych robotach w ciągu 3-4 miesięcy, nie dłużej jednak niż do odbioru końcowego.

Uwaga

Odzyskane materiały kamienne przekazać zamawiającemu.

Warunki gruntowo wodne zostały dołączone do materiałów przetargowych.

MIEJSCOWOŚĆ Dąbrowa Środkowa

W miejscowości Dąbrowa Środkowa przewiduje się odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej i w drogach gminnych. W ramach odwodnienia dróg należy dążyć do optymalizacji rozwiązań, tzn. wykorzystania istniejących rowów przydrożnych oraz ich ewentualnego odtworzenia i przeprofilowania.

Droga powiatowa.

Droga posiada jezdnię bitumiczną szerokości około 4,0 m w złym stanie technicznym oraz obustronne pobocza ziemne o zmiennej szerokości. Odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo, poprzez spływ wody z jezdni do rowów przydrożnych, a na części odcinka - na pobocza ziemne.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w jezdni wykonane będzie w wykopie otwartym.

Odtworzenie nawierzchni bitumicznych, przykładowy układ warstw:

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm

- doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 5,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

Szczegółowe wymagania dotyczące nawierzchni – wg uzgodnień z Zarządem Dróg.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Dodatkowo po jednej stronie jezdni na odcinku należy przewidzieć pobocze asfaltowe szerokości 1,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu oraz za pomocą wpustów i przykanalików bezpośrednio podłączonych do rowu.

Drogi gminne

Droga gminna na działce nr 145/3:

Stan istniejący – nawierzchnia kamienna.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć nawierzchnię jezdni w standardzie nawierzchni bitumicznej z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 6 cm

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu oraz za pomocą wpustów i przykanalików bezpośrednio podłączonych do rowu.

Dodatkowo po jednej stornie jezdni przewidzieć pobocze asfaltowe szerokości 1,5 m.

Droga gminna na działce nr 119/8 i 119/10:

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Tereny zielone

Wszystkie tereny niezabudowane nawierzchniami w obrębie pasa drogowego, a także na innych terenach, na których wykonywana będzie kanalizacja należy odtworzyć.

Odtworzenie terenów zielonych polegać będzie na ułożeniu warstwy humusu grubości min. 10 cm i wykonaniu trawnika. Utrzymanie zieleni należy przeprowadzić wiosną po przeprowadzonych robotach w ciągu 3-4 miesięcy, nie dłużej jednak niż do odbioru końcowego.

Uwaga

Odzyskane materiały kamienne przekazać zamawiającemu.

Warunki gruntowo wodne zostały dołączone do materiałów przetargowych.

MIEJSCOWOŚĆ Dłużyce

W miejscowości Dłużyce przewiduje się odtworzenie istniejących i budowę nowych nawierzchni jezdni i chodnika po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze wojewódzkiej nr  292 i w drogach gminnych. W ramach odwodnienia dróg należy dążyć do optymalizacji rozwiązań, tzn. wykorzystania istniejących rowów przydrożnych oraz ich ewentualnego odtworzenia i przeprofilowania.

Droga wojewódzka nr 292.

Droga posiada jezdnię bitumiczną (lub we fragmencie jezdnię z kostki kamiennej) szerokości około 6,0 m w bardzo złym stanie technicznym oraz obustronne pobocza ziemne o zmiennej szerokości. Wzdłuż drogi występują jedno- i dwustronne rowy przydrożne.

Dla odcinka drogi wojewódzkiej Inwestor w porozumieniu z DSDiK opracował PFU na przebudowę jezdni wraz z odtworzeniem krawężników oraz budowę wpustów deszczowych i kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa powinna przewidywać odwodnienie istniejących posesji.

Na odcinku drogi wojewódzkiej, w pasie drogowym, zaplanowano również wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Kanalizacje te prowadzone będą w poboczu i w chodniku drogi wojewódzkiej, w związku z czym odtworzenie pobocza oraz wykonanie chodników na tym fragmencie drogi

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię obustronnych chodników szerokości 2 m, wszystkich zjazdów i dojść do posesji oraz wlotów dróg bocznych, a także urządzić przystanki autobusowe – w miarę możliwości zapewnić zatoki autobusowe. Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne i konstrukcyjne należy uzgodnić z zarządcą drogi, tj. z DSDIK we Wrocławiu.

Szczegółowe wymagania dotyczące nawierzchni – wg uzgodnień z DSDiK.

Drogi gminne

Droga gminna na działce nr 236.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do istniejącej kanalizacji deszczowej w DW.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 298/3.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do istniejącej kanalizacji deszczowej w DW.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działkach nr 210.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m (na odcinku od DW292 do działki 140/2).

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm na odcinku od DW292 do działki 140/2.

Droga gminna na działkach nr 237/1

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m (na odcinku od DW292 do działki 310/2) oraz 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działkach nr 221, 228

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działkach nr 238

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 3,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Tereny zielone

Wszystkie tereny niezabudowane nawierzchniami w obrębie pasa drogowego, a także na innych terenach, na których wykonywana będzie kanalizacja należy odtworzyć.

Odtworzenie terenów zielonych polegać będzie na ułożeniu warstwy humusu grubości min. 10 cm i wykonaniu trawnika. Utrzymanie zieleni należy przeprowadzić wiosną po przeprowadzonych robotach w ciągu 3-4 miesięcy, nie dłużej jednak niż do odbioru końcowego.

Uwaga

Odzyskane materiały kamienne przekazać zamawiającemu.

Warunki gruntowo wodne zostały dołączone do materiałów przetargowych.

MIEJSCOWOŚĆ Dziewin

W miejscowości Dziewin przewiduje się odtworzenie istniejących i budowę nowych nawierzchni jezdni i chodnika po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze powiatowej i w drogach gminnych. W ramach odwodnienia dróg należy dążyć do optymalizacji rozwiązań, tzn. wykorzystania istniejących rowów przydrożnych oraz ich ewentualnego odtworzenia i przeprofilowania.

Droga powiatowa nr 1238D na działce nr 70/2, 289.

Stan istniejący – nawierzchnia z kostki kamiennej (we fragmencie bitumiczna oraz tłuczniowa).

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię bitumiczną z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm

- doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy także odtworzyć istniejącą nawierzchnię z kostki kamiennej z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- kostka kamienna 18/20

- podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm

- doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni należy odtworzyć w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Szerokość jezdni 5,0 m (od działki nr 305 szerokość 4,0 m).

Po obu stronach jezdni przewidzieć pobocza z kruszywa łamanego szerokości 0,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody, do istniejących rowów przydrożnych, na pobocze lub do wpustów kanalizacji deszczowej.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię jednostronnych (lub obustronnych w okolicy przystanków autobusowych) chodników szerokości 1,5 m od działki 328/1 do działki nr 310, wszystkich zjazdów i dojść do posesji oraz wlotów dróg bocznych. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Drogi gminne

Droga gminna na działce nr 299.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 3,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Drogi gminne na działkach nr 288, 211/1, 211/2, 208/1, 197/1, 197/2.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 5,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 289.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 322/7.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działkach nr 322/8, 324.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

MIEJSCOWOŚĆ Dziesław

W miejscowości Dziesław przewiduje się odtworzenie istniejących i budowę nowych nawierzchni jezdni i chodnika po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drogach powiatowych nr  1207, 1209 i 1211  oraz w drogach gminnych. W ramach odwodnienia dróg należy dążyć do optymalizacji rozwiązań, tzn. wykorzystania istniejących rowów przydrożnych oraz ich ewentualnego odtworzenia i przeprofilowania.

Droga powiatowa nr 1207.

Droga posiada jezdnię bitumiczną szerokości około 4,5 m w złym stanie technicznym oraz obustronne pobocza ziemne o zmiennej szerokości. Odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo, poprzez spływ wody z jezdni do rowów przydrożnych.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w jezdni wykonane będzie w wykopie otwartym.

Odtworzenie nawierzchni bitumicznych, przykładowy układ warstw:

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm

- doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 5,5 m.

Po obu stronach jezdni przewidzieć pobocza z kruszywa łamanego szerokości 0,5 m.

Szczegółowe wymagania dotyczące nawierzchni – wg uzgodnień z Zarządem Dróg.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Droga powiatowa nr 1209.

Droga posiada jezdnię bitumiczną szerokości około 5,5 m w złym stanie technicznym oraz obustronne pobocza ziemne o zmiennej szerokości. Odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo, poprzez spływ wody z jezdni do rowów przydrożnych, a na części odcinka - na pobocza ziemne.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w jezdni wykonane będzie w wykopie otwartym.

Odtworzenie nawierzchni bitumicznych, przykładowy układ warstw:

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm

- doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 5,5 m.

Po obu stronach jezdni przewidzieć pobocza z kruszywa łamanego szerokości 0,5 m.

Szczegółowe wymagania dotyczące nawierzchni – wg uzgodnień z Zarządem Dróg.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Droga powiatowa nr 1211.

Droga posiada jezdnię bitumiczną szerokości około 5,0 m w złym stanie technicznym oraz obustronne pobocza ziemne o zmiennej szerokości. Odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo, poprzez spływ wody z jezdni do rowów przydrożnych.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w jezdni wykonane będzie w wykopie otwartym.

Odtworzenie nawierzchni bitumicznych, przykładowy układ warstw:

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm

- doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 5,5.

Po obu stronach jezdni przewidzieć pobocza z kruszywa łamanego szerokości 0,5 m.

Szczegółowe wymagania dotyczące nawierzchni – wg uzgodnień z Zarządem Dróg.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Dodatkowo po jednej stornie jezdni przewidzieć pobocze asfaltowe szerokości 1,5 m (poza odcinkiem drogi odchodzącym na wschód od miejscowości, gdzie należy wykonać obustronne pobocza z kruszywa łamanego szerokości 0,5 m).

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Drogi gminne

Droga gminna na działce nr 46/1

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze po stronie południowej.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 426/3

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działkach nr 197/1 i 197/2

Stan istniejący – nawierzchnia z kostki brukowej.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię jezdni w standardzie nawierzchni bitumicznej z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m (4,0 m od działki nr 209 do działki nr 245).

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m od działki nr 209 do działki nr 245.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Dodatkowo po jednej stornie jezdni przewidzieć pobocze asfaltowe szerokości 1,5 m od DW292 do działki nr 209.

Droga gminna na działkach nr 274 i 285

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działkach nr 74/1

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działkach nr 144/1

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 120/1:

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 370.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody do wodościeku i do rowu na dz. 197/1.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 344.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody do wodościeku i do rowu na dz. 197/1.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 426/2.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 339.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 3,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody do wodościeku i do rowu na dz. 197/1.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Tereny zielone

Wszystkie tereny niezabudowane nawierzchniami w obrębie pasa drogowego, a także na innych terenach, na których wykonywana będzie kanalizacja należy odtworzyć.

Odtworzenie terenów zielonych polegać będzie na ułożeniu warstwy humusu grubości min. 10 cm i wykonaniu trawnika. Utrzymanie zieleni należy przeprowadzić wiosną po przeprowadzonych robotach w ciągu 3-4 miesięcy, nie dłużej jednak niż do odbioru końcowego.

Uwaga

Odzyskane materiały kamienne przekazać zamawiającemu.

Warunki gruntowo wodne zostały dołączone do materiałów przetargowych.

MIEJSCOWOŚĆ Krzyżowa

W miejscowości Krzyżowa przewiduje się odtworzenie istniejących i budowę nowych nawierzchni jezdni po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drogach gminnych. W ramach odwodnienia dróg należy dążyć do optymalizacji rozwiązań, tzn. wykorzystania istniejących rowów przydrożnych oraz ich ewentualnego odtworzenia i przeprofilowania.

Drogi gminne

Droga gminna na działce nr 68.

Stan istniejący – nawierzchnia z kostki brukowej lub bitumiczna.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię jezdni w standardzie nawierzchni bitumicznej z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 6 cm

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowów, stawu.

Dodatkowo po jednej stornie jezdni przewidzieć pobocze asfaltowe szerokości 1,5 m.

Droga gminna na działce nr 128, obręb Ścinawa.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach opracowania należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działkach nr 7/1, 89/1.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu lub wykorzystać istn. KD500.

Istniejący rów oczyścić i wyprofilować.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działkach nr 101, 102.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu, stawu.

Istniejący rów oczyścić i wyprofilować.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działkach nr 101.

Stan istniejący – nawierzchnia bitumiczna.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię jezdni w standardzie nawierzchni bitumicznej z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody wodościekiem do stawu.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Dodatkowo po jednej stornie jezdni przewidzieć pobocze asfaltowe szerokości 1,5 m.

Droga gminna na działkach nr 102.

Stan istniejący – nawierzchnia bitumiczna.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię jezdni w standardzie nawierzchni bitumicznej z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Dodatkowo po jednej stornie jezdni przewidzieć pobocze asfaltowe szerokości 1,5 m.

Droga gminna na działce nr 105.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach opracowania należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 102, 68.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach opracowania należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działkach nr 110/1, 110/2.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu.

Istniejący rów oczyścić i wyprofilować.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Tereny zielone

Wszystkie tereny niezabudowane nawierzchniami w obrębie pasa drogowego, a także na innych terenach, na których wykonywana będzie kanalizacja należy odtworzyć.

Odtworzenie terenów zielonych polegać będzie na ułożeniu warstwy humusu grubości min. 10 cm i wykonaniu trawnika. Utrzymanie zieleni należy przeprowadzić wiosną po przeprowadzonych robotach w ciągu 3-4 miesięcy, nie dłużej jednak niż do odbioru końcowego..

Uwaga

Odzyskane materiały kamienne przekazać zamawiającemu.

Warunki gruntowo wodne zostały dołączone do materiałów przetargowych.

MIEJSCOWOŚC Ręszów

W miejscowości Ręszów przewiduje się odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej i w drogach gminnych. W ramach odwodnienia dróg należy dążyć do optymalizacji rozwiązań, tzn. wykorzystania istniejących rowów przydrożnych oraz ich ewentualnego odtworzenia i przeprofilowania.

Droga powiatowa 1222D na dz. 288.

Droga posiada jezdnię bitumiczną szerokości około 4,5 m w złym stanie technicznym oraz obustronne pobocza ziemne o zmiennej szerokości a także na odcinku istniejący chodnik po stronie północnej. Odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo, poprzez spływ wody z jezdni do rowów przydrożnych, części odcinka - na pobocza ziemne, a na drugiej części odcinka poprzez kanalizacją deszczową.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w jezdni wykonane będzie w wykopie otwartym.

Odtworzenie nawierzchni bitumicznych, przykładowy układ warstw:

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm

- doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 5,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody do rowu przydrożnego, a częściowo do wpustów deszczowych.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Szczegółowe wymagania dotyczące nawierzchni – wg uzgodnień z Zarządem Dróg.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Dodatkowo na odcinku bez istniejącego chodnika należy wykonać jednostronny chodnik z kostki betonowej, szerokości 2,0 m, oddzielony od trawnika obrzeżem betonowym 8x30 cm, ustawianym na ławie betonowej.

Drogi gminne

Droga gminna na działce nr 292/1:

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 163/6:

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 290:

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do stawu.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 293/1:

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 293/1:

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 5,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Tereny zielone

Wszystkie tereny niezabudowane nawierzchniami w obrębie pasa drogowego, a także na innych terenach, na których wykonywana będzie kanalizacja należy odtworzyć.

Odtworzenie terenów zielonych polegać będzie na ułożeniu warstwy humusu grubości min. 10 cm i wykonaniu trawnika. Utrzymanie zieleni należy przeprowadzić wiosną po przeprowadzonych robotach w ciągu 3-4 miesięcy, nie dłużej jednak niż do odbioru końcowego.=

Uwaga

Odzyskane materiały kamienne przekazać zamawiającemu.

Warunki gruntowo wodne zostały dołączone do materiałów przetargowych.

MIEJSCOWOŚĆ Turów

W miejscowości Turów przewiduje się odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej w drodze krajowej nr 36 i w drogach gminnych. W ramach odwodnienia dróg należy dążyć do optymalizacji rozwiązań, tzn. wykorzystania istniejących rowów przydrożnych oraz ich ewentualnego odtworzenia i przeprofilowania.

Droga krajowa nr 36.

Droga posiada jezdnię bitumiczną szerokości około 7,0 m w dobrym stanie technicznym oraz obustronne chodniki z kostki betonowej o zmiennej szerokości. Odwodnienie drogi zapewniają wpusty deszczowe wpięte do kanalizacji deszczowej.

W jezdni drogi krajowej proponuje się wykonywanie kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową. Zakłada się wykonanie odtworzenia nawierzchni jezdni w miejscach komór nadawczych/odbiorczych.

Odtworzenie nawierzchni bitumicznych w standardzie nawierzchni uzgodnionym z zarządem drogi (GDDKiA). Przykładowy układ warstw odtwarzanej nawierzchni KR4 i podłoża G1:

- Warstwa ścieralna  - beton asf. AC 11S gr. 4 cm

- Warstwa wiążąca – beton asf. AC 16W gr. 6 cm

- Podbudowa zasadnicza – beton asf. AC 22W gr. 10 cm

- Podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Podbudowa pomocnicza z mieszani związanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm

- Zasypka wykopu – grunt G1

UWAGA:

Lokalizacja kanalizacji sanitarnej powinna uwzględniać wielkość komór nadawczych/odbiorczych, aby w trakcie realizacji możliwe było zachowanie (w miejscu komory) jednego pasa ruchu o szerokości minimum 2,75 m. W przeciwnym wypadku konieczne będzie lokalne poszerzenie jezdni (wykonanie nawierzchni tymczasowej poszerzenia), kosztem istniejącego pobocza lub chodnika.

Szczegółowe wymagania dotyczące nawierzchni – wg uzgodnień z GDDKiA nr O.WR.Z – 3 4341.30.2017.2.ms z dnia 22.03.2017 roku.

Drogi gminne

Droga gminna na działce nr 72/5

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach opracowania należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 3,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze ziemne.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 82/1.

Stan istniejący – nawierzchnia bitumiczna szerokości 4,5 m

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię bitumiczną jezdni, z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm

- kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze..

Droga gminna na działce nr 1/4.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

- Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody kanalizacją deszczową do rowu DK.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 56/1, 59/1

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach opracowania należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze ziemne oraz wodościekiem do DK.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 73/5

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m (od DK35 do działki nr 73/5) oraz 4,0 m (na pozostałym odcinku).

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Tereny zielone

Wszystkie tereny niezabudowane nawierzchniami w obrębie pasa drogowego, a także na innych terenach, na których wykonywana będzie kanalizacja należy odtworzyć.

Odtworzenie terenów zielonych polegać będzie na ułożeniu warstwy humusu grubości min. 10 cm i wykonaniu trawnika. Utrzymanie zieleni należy przeprowadzić wiosną po przeprowadzonych robotach w ciągu 3-4 miesięcy, nie dłużej jednak niż do odbioru końcowego.

Uwaga

Odzyskane materiały kamienne przekazać zamawiającemu.

Warunki gruntowo wodne zostały dołączone do materiałów przetargowych.

MIEJSCOWOŚĆ Wielowieś

W miejscowości Wielowieś przewiduje się odtworzenie istniejących i budowę nowych nawierzchni jezdni i chodnika po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze powiatowej nr 1237D i w drogach gminnych. W ramach odwodnienia dróg należy dążyć do optymalizacji rozwiązań, tzn. wykorzystania istniejących rowów przydrożnych oraz ich ewentualnego odtworzenia i przeprofilowania.

Droga powiatowa nr 1237D.

Stan istniejący – nawierzchnia bitumiczna.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejące pobocze z kruszywa łamanego szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię jednostronnych (lub obustronnych w okolicy przystanków autobusowych) chodników szerokości 2,0 m, wszystkich zjazdów i dojść do posesji oraz wlotów dróg bocznych. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi. Wykonanie chodników w miejscu budowy kanalizacji sanitarnej.

Drogi gminne

Droga gminna na działce nr 89.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Droga gminna na działkach nr 84.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Droga gminna na działkach nr 217/1.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Droga gminna na działce nr 116.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach opracowania należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 143/1.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Droga gminna na działkach nr 115/1.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Droga gminna na działce nr 394, 212/213.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo po jednej stronie jezdni przewidzieć pobocze asfaltowe szerokości 1,5 m (od drogi powiatowej do działki nr 460/1).

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Droga gminna na działce nr 374.

Stan istniejący – nawierzchnia bitumiczna.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię bitumiczną jezdni z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 6 cm

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu przy drodze powiatowej.

Dodatkowo po jednej stronie jezdni przewidzieć pobocze asfaltowe szerokości 1,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Droga gminna na działkach nr 369.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach opracowania należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo po jednej stronie jezdni przewidzieć pobocze asfaltowe szerokości 1,5 m.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Droga gminna na działce nr 460/1.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach opracowania należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo po jednej stronie jezdni przewidzieć pobocze asfaltowe szerokości 1,5 m na północ od działki nr 394.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Droga gminna na działce nr 353, 354.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach opracowania należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do stawu.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Droga gminna na działce nr 216/1, 165/3.

Stan istniejący – nawierzchnia bitumiczna.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię jezdni w standardzie nawierzchni bitumicznej z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 6 cm

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody do rowu do kanalizacji deszczowej oraz do stawu.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi. Dodatkowo po jednej stronie jezdni przewidzieć pobocze asfaltowe szerokości 1,5 m.

Droga gminna na działce nr 186.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach opracowania należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Droga gminna na działkach nr 212, 213.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Tereny zielone

Wszystkie tereny niezabudowane nawierzchniami w obrębie pasa drogowego, a także na innych terenach, na których wykonywana będzie kanalizacja należy odtworzyć.

Odtworzenie terenów zielonych polegać będzie na ułożeniu warstwy humusu grubości min. 10 cm i wykonaniu trawnika. Utrzymanie zieleni należy przeprowadzić wiosną po przeprowadzonych robotach w ciągu 3-4 miesięcy, nie dłużej jednak niż do odbioru końcowego.

Uwaga

Odzyskane materiały kamienne przekazać zamawiającemu.

Warunki gruntowo wodne zostały dołączone do materiałów przetargowych.

MIEJSCOWOŚĆ Zaborów

W miejscowości Zaborów przewiduje się odtworzenie istniejących i budowę nowych nawierzchni jezdni i chodnika po budowie kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr  292, drodze powiatowej oraz w drogach gminnych. W ramach odwodnienia dróg należy dążyć do optymalizacji rozwiązań, tzn. wykorzystania istniejących rowów przydrożnych oraz ich ewentualnego odtworzenia i przeprofilowania.

Droga wojewódzka nr 292.

Droga posiada jezdnię bitumiczną szerokości około 5,0 m w bardzo złym stanie technicznym oraz obustronne pobocza ziemne o zmiennej szerokości. Wzdłuż drogi występują jedno- i dwustronne rowy przydrożne.

Dla odcinka drogi wojewódzkiej Inwestor w porozumieniu z DSDiK opracował PFU na

budowę chodnika.

Na odcinku drogi wojewódzkiej, w pasie drogowym, zaplanowano również wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. Kanalizacje te prowadzone będą w poboczu i w chodniku drogi wojewódzkiej, w związku z czym odtworzenie pobocza oraz wykonanie chodników na tym fragmencie drogi.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię jednostronnych (lub obustronnych w okolicy przystanków autobusowych) chodników szerokości 2,0 m, wszystkich zjazdów i dojść do posesji oraz wlotów dróg bocznych, a także urządzić przystanki autobusowe. Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne i konstrukcyjne należy uzgodnić z zarządcą drogi, tj. z DSDIK we Wrocławiu. Powyższy zakres robót (poza wykonaniem chodników)..

Szczegółowe wymagania dotyczące nawierzchni – wg uzgodnień z DSDiK.

Droga powiatowa na działce nr 352/2 wg projektu „FORMA” z 09.2015.

Stan istniejący – nawierzchnia bitumiczna.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię bitumiczną z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Odtworzenie nawierzchni bitumicznych, przykładowy układ warstw:

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm

- doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 5,5 m.

Po obu stronach jezdni przewidzieć pobocza z kruszywa łamanego szerokości 0,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – wpustami podłączonymi bezpośrednio do istniejących rowów przydrożnych i do kanalizacji deszczowej.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować. .

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię jednostronnych (lub obustronnych w okolicy przystanków autobusowych) chodników szerokości 2,0 m, wszystkich zjazdów i dojść do posesji oraz wlotów dróg bocznych. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi (w odcinku drogi z rowem).

Drogi gminne

Droga gminna na działce nr 353.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody do wodościeku oraz kanalizacji deszczowej.

Dodatkowo po jednej stronie jezdni przewidzieć pobocze asfaltowe szerokości 1,5 m.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Droga gminna na działkach nr 419.

Stan istniejący – płyty betonowe lub kostka brukowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię jezdni w standardzie nawierzchni bitumicznej z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 6 cm

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 5,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody do rowu.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi. .

Droga gminna na działce nr 412.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody do rowu oraz do wodościeku i kanalizacji deszczowej.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo po jednej stronie jezdni przewidzieć pobocze asfaltowe szerokości 1,5 m.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Droga gminna na działce nr 354.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo po jednej stronie jezdni przewidzieć pobocze asfaltowe szerokości 1,5 m.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Droga gminna na działce nr 354.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

Po obu stronach jezdni przewidzieć pobocza z kruszywa łamanego szerokości 0,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody do istniejącej kanalizacji deszczowej. Istniejącą kanalizację deszczową należy oczyścić.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Droga gminna na działkach nr 423/1.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-kamienna.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię jezdni w standardzie nawierzchni bitumicznej z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 6 cm

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 5,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody, jednostronnym spadkiem poprzecznym, do istniejącego jednostronnego rowu przydrożnego.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

W ramach inwestycji należy również wyremontować istniejący chodnik z kostki kamiennej oraz wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji oraz wlotów dróg bocznych. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi (w odcinku drogi z rowem).

Droga gminna na działce nr 407/1.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody do wodościeku i kanalizacji deszczowej.

Dodatkowo po jednej stronie jezdni przewidzieć pobocze asfaltowe szerokości 1,5 m.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Droga gminna na działkach nr 411/1.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej oraz na części drogi na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Droga gminna na działce nr 351/1.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

Po obu stronach jezdni przewidzieć pobocza z kruszywa łamanego szerokości 0,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Droga gminna na działkach nr 404, 351/1.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Tereny zielone

Wszystkie tereny niezabudowane nawierzchniami w obrębie pasa drogowego, a także na innych terenach, na których wykonywana będzie kanalizacja należy odtworzyć.

Odtworzenie terenów zielonych polegać będzie na ułożeniu warstwy humusu grubości min. 10 cm i wykonaniu trawnika. Utrzymanie zieleni należy przeprowadzić wiosną po przeprowadzonych robotach w ciągu 3-4 miesięcy, nie dłużej jednak niż do odbioru końcowego.

Uwaga

Odzyskane materiały kamienne przekazać zamawiającemu.

Warunki gruntowo wodne zostały dołączone do materiałów przetargowych.

MIEJSCOWOŚĆ Przychowa

W miejscowości Przychowa przewiduje się odtworzenie istniejących i budowę nowych nawierzchni jezdni i chodnika po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze wojewódzkiej nr  292 i w drogach gminnych. W ramach odwodnienia dróg należy dążyć do optymalizacji rozwiązań, tzn. wykorzystania istniejących rowów przydrożnych oraz ich ewentualnego odtworzenia i przeprofilowania.

Droga wojewódzka nr 292.

Droga posiada jezdnię bitumiczną szerokości około 5,0 m w bardzo złym stanie technicznym oraz obustronne pobocza ziemne o zmiennej szerokości. Wzdłuż drogi występują jedno- i dwustronne rowy przydrożne.

Dla odcinka drogi wojewódzkiej Inwestor w porozumieniu z DSDiK opracował PFU na

budowę chodnika oraz budowę wpustów deszczowych i kanalizacji deszczowej na części drogi.

Na odcinku drogi wojewódzkiej, w pasie drogowym, zaplanowano również wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. Kanalizacje te prowadzone będą w poboczu i w chodniku drogi wojewódzkiej.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię jednostronnych (lub obustronnych w okolicy przystanków autobusowych) chodników szerokości 2 m, wszystkich zjazdów i dojść do posesji oraz wlotów dróg bocznych, a także urządzić przystanki autobusowe – w miarę możliwości zapewnić zatoki autobusowe. Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne i konstrukcyjne należy uzgodnić z zarządcą drogi, tj. z DSDIK we Wrocławiu.

Szczegółowe wymagania dotyczące nawierzchni – wg uzgodnień z DSDiK.

Drogi gminne

Droga gminna na działce nr 177/1.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 145.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach opracowania należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 132/3, 132/2.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody kanalizacją deszczową przez działkę nr 112.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 218.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji deszczowej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 177/1.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 3,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 189/15.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach opracowania należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 177/4.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej i na części na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 253/6.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działkach nr 224/2.

Stan istniejący – nawierzchnia z kostki brukowej.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię jezdni w standardzie nawierzchni bitumicznej z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m (4,0 m od działki nr 209 do działki nr 245).

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m od działki nr 209 do działki nr 245.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Dodatkowo po jednej stornie jezdni przewidzieć pobocze asfaltowe szerokości 1,5 m od DW292 do działki nr 209.

Droga gminna na działce nr 112.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Tereny zielone

Wszystkie tereny niezabudowane nawierzchniami w obrębie pasa drogowego, a także na innych terenach, na których wykonywana będzie kanalizacja należy odtworzyć.

Odtworzenie terenów zielonych polegać będzie na ułożeniu warstwy humusu grubości min. 10 cm i wykonaniu trawnika. Utrzymanie zieleni należy przeprowadzić wiosną po przeprowadzonych robotach w ciągu 3-4 miesięcy, nie dłużej jednak niż do odbioru końcowego.

Uwaga

Odzyskane materiały kamienne przekazać zamawiającemu.

Warunki gruntowo wodne zostały dołączone do materiałów przetargowych.

MIEJSCOWOŚC Parszowice

W miejscowości Parszowice przewiduje się odtworzenie istniejących i budowę nowych nawierzchni jezdni po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drogach powiatowych nr  1223D i 1237D oraz w drogach gminnych. W ramach odwodnienia dróg należy dążyć do optymalizacji rozwiązań, tzn. wykorzystania istniejących rowów przydrożnych oraz ich ewentualnego odtworzenia i przeprofilowania.

W miejscowości Parszowice wykonane zostało rondo na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1223D oraz 1237D wraz z chodnikami i zjazdami z dróg powiatowych.

Droga powiatowa nr 1223D wg projektu „FORMA” z 09.2015.

Droga posiada jezdnię bitumiczną szerokości około 5,5 m w złym stanie technicznym oraz istniejący chodnik z kostki kamiennej o zmiennej szerokości. Odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo, poprzez spływ wody z jezdni do rowów przydrożnych.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w jezdni wykonane będzie w wykopie otwartym.

Odtworzenie nawierzchni bitumicznych, przykładowy układ warstw:

warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm

doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 6,0 m.

Szczegółowe wymagania dotyczące nawierzchni – wg uzgodnień z Zarządem Dróg.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Istniejące rowy oczyścić i przeprofilować. .

Droga powiatowa nr 1237D wg projektu „FORMA” z 09.2015.

Droga posiada jezdnię bitumiczną szerokości około 5,5 m w złym stanie technicznym oraz istniejący chodnik z kostki kamiennej o zmiennej szerokości. Odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo, poprzez spływ wody z jezdni do rowów przydrożnych.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w jezdni wykonane będzie w wykopie otwartym.

Odtworzenie nawierzchni bitumicznych, przykładowy układ warstw:

warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm

doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 6,0 m (na odcinku od DP nr 1223D w kierunku południowym – 5,0 m).

Szczegółowe wymagania dotyczące nawierzchni – wg uzgodnień z Zarządem Dróg.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Istniejące rowy oczyścić i przeprofilować.

Drogi gminne

Droga gminna na działce nr 512/1.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 565/1.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działkach nr 539/1

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach opracowania należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działkach nr 536, 537

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działkach nr 535/5

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji deszczowej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 3,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działkach nr 535/3 i 537 –

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach opracowania należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działkach nr 540

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu oraz na odcinku do kanalizacji deszczowej.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działkach nr 541

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 541, 542/1 i 546/2:

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze oraz do projektowanego wodościeku na odcinku od dr. powiatowej do istniejącego rowu.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 543 i 544.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach opracowania należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 548/3

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach opracowania należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 559/1

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach opracowania należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 570/1.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 545.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach opracowania należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 402/5.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Tereny zielone

Wszystkie tereny niezabudowane nawierzchniami w obrębie pasa drogowego, a także na innych terenach, na których wykonywana będzie kanalizacja należy odtworzyć.

Odtworzenie terenów zielonych polegać będzie na ułożeniu warstwy humusu grubości min. 10 cm i wykonaniu trawnika. Utrzymanie zieleni należy przeprowadzić wiosną po przeprowadzonych robotach w ciągu 3-4 miesięcy, nie dłużej jednak niż do odbioru końcowego.

Uwaga

Odzyskane materiały kamienne przekazać zamawiającemu.

Warunki gruntowo wodne zostały dołączone do materiałów przetargowych.

MIEJSCOWOŚĆ Sitno

W miejscowości Sitno przewiduje się odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej i w drogach gminnych. W ramach odwodnienia dróg należy dążyć do optymalizacji rozwiązań, tzn. wykorzystania istniejących rowów przydrożnych oraz ich ewentualnego odtworzenia i przeprofilowania.

Droga powiatowa.

Droga posiada jezdnię bitumiczną szerokości około 5,5 m w złym stanie technicznym oraz obustronne pobocza ziemne o zmiennej szerokości.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej wykonane będzie w wykopie otwartym.

Odtworzenie nawierzchni bitumicznych, przykładowy układ warstw:

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm

- doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 5,5 m.

Szczegółowe wymagania dotyczące nawierzchni – wg uzgodnień z Zarządem Dróg.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu przydrożnego.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo należy wykonać jednostronne pobocze asfaltowe, szerokości 1,5 m.

Drogi gminne

Droga gminna na działce nr 197/1

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 292.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach opracowania należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,0 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Droga gminna na działce nr 189/1.

Stan istniejący – nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniowo-gruntową jezdni w standardzie nawierzchni z kruszywa łamanego z doprowadzeniem podłoża do grupy nośności G1.

Przykładowy układ warstw nawierzchni:

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm

- Doprowadzenie podłoża do G1 poprzez ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem i/lub kruszywa (w zależności od występujących warunków gruntowych)

Szerokość jezdni 4,5 m.

Obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

W ramach inwestycji należy również wykonać nawierzchnię wszystkich zjazdów i dojść do posesji – nawierzchnia z kostki betonowej. Pod zjazdami wykonać nowe przepusty z prefabrykowanymi ściankami czołowymi.

Odwodnienie nawierzchni jezdni – powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocze i do rowu.

Istniejący rów oczyścić i przeprofilować.

Dodatkowo przewidzieć ułożenie na wykonanej nawierzchni z kruszywa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 6 cm.

Tereny zielone

Wszystkie tereny niezabudowane nawierzchniami w obrębie pasa drogowego, a także na innych terenach, na których wykonywana będzie kanalizacja należy odtworzyć.

Odtworzenie terenów zielonych polegać będzie na ułożeniu warstwy humusu grubości min. 10 cm i wykonaniu trawnika. Utrzymanie zieleni należy przeprowadzić wiosną po przeprowadzonych robotach w ciągu 3-4 miesięcy, nie dłużej jednak niż do odbioru końcowego.

Uwaga

Odzyskane materiały kamienne przekazać zamawiającemu.

Warunki gruntowo wodne zostały dołączone do materiałów przetargowych.

9. Roboty budowlane - ogólne wymagania dotyczące  wykonania i odbioru  robót

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych zostały przedstawione w części opracowania zatytułowanej „Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”.

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót budowlanych objętych zdaniem:

D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW

D-02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM

D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.05.01 WARSTWA WZMACNIAJĄCA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D-04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D-8.03.01 OBRZEŻA BETONOWE

D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

D-10.09.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

D-00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

  - 1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania (WW) i odbioru robót budowlanych są wymagania ogólne dotyczące projektowania, wykonania i odbioru Robót, które zostaną zaprojektowane i wykonane w ramach zamówienia pn. Kontrakt 1.1. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej magistralnej wraz z budową hydroforni oraz zakupem kolektorów na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa”.

  - 1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - 1.3. Zakres robót objętych WW

Ustalenia zawarte w niniejszej warunkach obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych WW:

D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW

D-02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM

D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.05.01 WARSTWA WZMACNIAJĄCA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D-04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D-8.03.01 OBRZEŻA BETONOWE

D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

D-10.09.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

  - 1.4. Określenia podstawowe

Użyte w WW wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1.	Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.

1.4.2.	Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.3.	Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4.	Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.

1.4.5.	Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.6.	Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i warunkami wykonania, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.

1.4.7.	Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.8.	Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9.	Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem  dokumentacji projektowej.

1.4.10.	Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.11.	Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

  - 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, WW i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

    - 1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety WW.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

    - 1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i WW

Dokumentacja projektowa, WW i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby będą zgodne z dokumentacją projektową i WW.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w WW będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub WW i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

    - 1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności. Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzone będzie zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego, dostarczonym Wykonawcy przez Zamawiającego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

    - 1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

    - 1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

    - 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

    - 1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

    - 1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

- 2. MATERIAŁY

  - 2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem

  - 2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.

- 3. sprzĘt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WW.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, WW i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

- 4. transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, WW i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- 5. wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami WW oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt.

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

- 6. kontrola jakoŚci robót

  - 6.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i WW

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w WW, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

  - 6.2. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

  - 6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WW, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.

  - 6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań.

  - 6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające odpowiednie dokumenty atestacyjne.

  - 6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

(2) Książka obmiarów

(3) Dokumenty laboratoryjne

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

- 7. obmiar robót

  - 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i WW, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w WW nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie.

  - 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeżeli WW właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami WW.

  - 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

  - 7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

- 8. odbiór robót

  - 8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich WW, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

  - 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, WW i uprzednimi ustaleniami.

  - 8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na odbiorze części robót danej branży (etap) lub odbiór danej banży. Jest to odbiór końcowy danej branży lub części robót danej branży wraz z przekazaniem użytkownikowy. Odbiór częściowy dokonuje komisja. Wymagane są dokumenty potwierdzające jakość wykonanych robót.

  - 8.4. Odbiór ostateczny robót

    - Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, po przeprowadzeniu wszystkich odbiorów częściowych (końcowych branż), sprawdzeniu usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych, rozliczeniu finansowym zadań i uzyskaniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (potwierdzonej przez Kataster Miejski).

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i WW.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentację projektową i WW z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

    - 8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegółowe warunki wykonania (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z WW,

- dokumenty atestacyjne, potwierdzaj¹ce dopuszczenie wyrobów do stosowania w budownictwie,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie bedą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

  - 8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie stanu obiektu na koniec okresu gwarancyjnego i stwierdzeniu ewentualnych wad powstałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

- 9. podstawa pŁAtnoŚci

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez wykonawcę i ustalona dla danej pozycji w wykazie cen.

Dla pozycji wycenionych w wykazie cen jest  podstawą płatności podana w danej pozycji wykazu cen. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji w wykazie cen będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w PFU.

Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- Sporządzenie dokumentacji PW I PB

- niezbędne materiały, uzgodnienia do wykonania dokumentacji

- podatki

- koszty pośrednie,

- uzyskanie oświadczeń o dysponowaniu w imieniu zamawiającego

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- 10. przepisy zwiĄzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

D-01.01.01

ODTWORZENIE  TRASY I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH

CPV  4500000-7

ROBOTY BUDOWLANE

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT

# 1. WSTĘP

## 1.1.Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych w ramach zamówienia pn. Kontrakt 1.1. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej magistralnej wraz z budową hydroforni oraz zakupem kolektorów na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa”.

## 1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej.

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów wysokościowych,

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m.

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- łaty,

- taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

## 5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów

## wysokościowych

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

## 5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

## 5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

## 8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

## 9.1. Ilość jednostek obmiarowych

Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

D-01.02.02

ZDJĘCIE WARSTW ZIEMI URODZAJNEJ

CPV  4500000-7

ROBOTY BUDOWLANE

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT

# 1. WSTĘP

## 1.1.Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszej WW są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej w ramach zamówienia pn. Kontrakt 1.1. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej magistralnej wraz z budową hydroforni oraz zakupem kolektorów na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa”.

## 1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres Robót objętych WW

Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z mechanicznym usunięciem warstwy ziemi urodzajnej grubości średnio 10 cm z pasa drogowego, oraz 20cm dla zakresu robót MPWiK tj. robót prowadzonych poza zakresem ZDiUM.

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej WW są zgodne z zamieszczonymi w WW D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w WW D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

# 2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WW D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2.

# 3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.

## 3.1. Sprzęt do wykonania robót

Ziemia urodzajna będzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robót stosuje się:

- spycharki,

- równiarki,

- zgarniarki,

- koparki.

Dopuszcza się również ręczne usunięcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzęt mechaniczny z uwagi na mały zakres robót lub niekorzystne warunki nie może być użyty.

# 4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.

## 4.1. Transport ziemi urodzajnej

Ziemia urodzajna będzie składowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje miejsce do składowania ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń na składowanie. Miejsce składowania nie powinno być oddalone o więcej niż 1 km od Placu Budowy. Transport ziemi urodzajnej na miejsce składowania może odbywać się samochodami samowyładowczymi.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania Robót podano w WW D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5.

## 5.1. Usunięcie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp i rekultywacji terenu po zakończeniu wszystkich robót związanych z modernizacją drogi.

Ziemię urodzajną należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych na głębokości zgodnie z pkt. 1.3. lub wskazaną roboczo przez Inżyniera, według faktycznego stanu zalegania.

Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem ziemi urodzajnej. Ziemię urodzajną przeznaczoną do dalszego wykorzystania, po załadowaniu na środki transportowe należy odwieźć na miejsce hałdowania na odległość do 1 km. Na składowisku ziemię urodzajną należy składować w regularnych pryzmach, zabezpieczonych przez zanieczyszczeniami. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze składowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca składowania, uzyskanie uzgodnień od odpowiednich władz, składowanie, doprowadzenie terenu składowiska do stanu poprzedniego.

Nadmiar ziemi urodzajnej pozostającej po wykorzystaniu przy robotach wykończeniowych należy przekazać

Zamawiającemu. Odległość transportu do 10 km na składowiska wskazane przez Zamawiającego.

Przed przekazaniem ziemi urodzajnej Zamawiającemu należy ten fakt zgłosić wcześniej. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przekazaniem ziemi urodzajnej i jej składowaniem (jeśli wymagane).

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WW D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.

Kontrola jakości Robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania.

# 7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót podano w WW D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m2 zdjętej warstwy ziemi urodzajnej, uwzględnia:

- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na projektowaną głębokość,

- wywóz ziemi urodzajnej,

- koszt uzyskania pozwolenia na składowanie,

- składowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,

- opłaty za składowisko.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- nie dotyczy

D-01.02.04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

CPV 45110000-1

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH;

ROBOTY ZIEMNE

# 1. WSTĘP

## 1.1.Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg.

## 1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:

- nawierzchni bitumicznej jezdni;

- nawierzchni z kostki betonowej;

- podbudowy z kruszywa łamanego;

- krawężników betonowych i oporników kamiennych na ławie betonowej z oporem.

## 1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:

- samochody ciężarowe,

- koparki lub ładowarki,

- młoty pneumatyczne,

- piły do cięcia asfaltu;

- sprzęt drobny.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, WW lub wskazanych przez Inżyniera.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Przewiduje się odzysk betonowych płyt drogowych w ilości podanej w przedmiarze – materiał należy odwieźć na teren magazynu ZDIUM.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:

- dla nawierzchni – m2 (metr kwadratowy)

- dla krawężników – m (metr)

- dla ławy betonowej - m3 (metr sześcienny).

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne”            pkt 8.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni i obiektów przeznaczonych do rozbiórki,

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.

Cena wykonania robót nie obejmuje (koszty te ponosi wykonawca robót):

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki (odzysk i gruz),

- koszt składowania odpadów,

## 9.3. Ilość jednostek obmiarowych

Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Podano w  WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

D-02.01.01.

WYKONANIE WYKOPÓW

D-02.03.01.

WYKONANIE NASYPÓW

CPV 45110000-1

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH;

ROBOTY ZIEMNE

# 1. WSTĘP

## 1.1.Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych.

## 1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych WW

Ustalenia, których dotyczy niniejsza WW obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych:

- wykopów w gruncie III-IV kat. (w tym podbudowa z kruszywa/tłucznia) związanych z wykonaniem koryta pod konstrukcję jezdni, poszerzenia, ciągów pieszo-jezdnych, chodników i ścieżek rowerowych.

- nasypów przy poszerzaniu istniejących nasypów, wykonania nasypów pod konstrukcje jezdni, ciągów pieszo-jezdnych, chodników i ścieżek rowerowych z gruntu z dokopu.

## 1.4. Określenia podstawowe

### 1.4.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od środków transportowych i urządzeń na i w korpusie drogowym.

### 1.4.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

### 1.4.3. Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu

dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań.

### 1.4.4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca gruntu, określona wg wzoru:

Is = ρd / ρds.

w którym:

ρd -	 gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),

ρds.- 	maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą PN-EN 13286-2:2007 (Mg/m3).

### 1.4.5. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:

U = d60 / d10

w którym:

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

### 1.4.6. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

I0 = E2/E1

gdzie:

I0 -	 wskaźnik odkształcenia gruntu

E1 - 	moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,

E2 - 	moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205

### 1.4.7. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

# 2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WW D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.

## 2.1. Ogólne zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów związanych z wykonaniem koryta zostaną użyte do budowy nasypów. Grunty i namuły z rowów należy odwieźć na odkład zaakceptowany przez Inżyniera.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Jeżeli badania gruntu z wykopów wykażą granicę płynności wyższą niż 35%, decyzję odnośnie użycia tych gruntów do budowy nasypów podejmie Inżynier.

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza Teren Budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inżyniera.

Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów niebędące nadmiarem objętości robót ziemnych zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest obowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Inżynier może nakazać pozostawienie na Terenie Budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

Nasypy pod konstrukcję jezdni, ciągów pieszo-jezdnych i chodników należy wykonywać tylko z gruntów pozyskanych z dokopów. Grunty pozyskane z dokopów muszą spełniać szczegółowe wymagania określone w PN-S-02205 dla gruntów przydatnych bez zastrzeżeń i będą podlegały akceptacji przez Inżyniera. Akceptacja następuje na bieżąco w czasie trwania robót ziemnych na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych.

Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeżeń dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, to wszelkie takie części nasypów zostaną przez Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach.

# 3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inżyniera.

# 4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w WW D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.

## 5.1. Wykonanie wykopów

### 5.1.1.Zasady ogólne

Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w niniejszej WW.

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Należy wykonywać ręcznie w rejonie uzbrojenia

podziemnego. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu są dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i Warunków Wykonania.

O ile Inżynier zezwoli na czasowe składowanie gruntów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.

### 5.1.2. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót.

Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

### 5.1.3. Profilowanie podłoża

Przygotowane w ramach robót ziemnych podłoże powinno spełniać wymagania podane w Dokumentacji Projektowej (spadki, pochylenia, rzędne wysokościowe).

Podczas sprawdzania stanu podłoża naturalnego należy również oceniać rodzaj zalegającego gruntu w celu uściślenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic występowania różnych grup nośności podłoża Gi.

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń, błota lub gruntu, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

### 5.1.4. Zagęszczenie podłoża

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.

Zagęszczenie gruntów w podłożu wykopów określone wg norm, powinno na całej szerokości korpusu spełniać wymagania:

- górna warstwa o grubości 20cm: Is ≥1,0, E2≥120 MPa

- warstwa do głębokości 0,5m od powierzchni robót ziemnych: Is ≥1.00; E2 ≥80 MPa

- warstwy na głębokości poniżej 0,5m od powierzchni robót ziemnych: E2 ≥60 MPa

Wskaźnik zagęszczenia określać zgodnie z PN-EN 13286-2:2007.

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ±2%.

Przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia Io, wyznaczonego wg PN-S-02205 Załącznik B, równego stosunkowi modułów zagęszczenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 o wartości tego stosunku ≤2,2.

## 5.2. Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn

pracujących.

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków, obciążą Wykonawcę.

## 5.3. Dokop

### 5.3.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno być wskazane przez Wykonawcę oraz zaakceptowane przez Inżyniera.

Miejsce dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.

### 5.3.2. Zasady prowadzenia robót w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba, że wymaga tego dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera.

Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inżyniera.

Dno dokopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3 % w kierunku możliwego spływu wody.

Dno i skarpy dokopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z

otaczającym terenem.

## 5.4. Wykonanie nasypów

### 5.4.1. Zasady ogólne

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych zalegających w górnej strefie podłoża nasypu do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 0,97 lub E2≤60 MPa, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.

Nasypy winny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które zostały określone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w niniejszej WW.

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać zasad:

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp;

- nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości;

- grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczenia. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej;

- grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudować w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu;

- warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4 %. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody;

- górne warstwy nasypów o grubości co najmniej 0,50 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż 5,18 m/dobę i wskaźniku różnoziarnistości U ≥5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku konieczne jest sprawdzenie nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej;

- styk dwóch przyległych części nasypu, zbudowany z różnorodnych gruntów (styk nasypu starego z nowym) wykonywać ze stopniami o wysokości od 0,5 do 1m i szerokości w granicach od 1 do 2,5 m ze spadkiem górnej powierzchni około 4%;

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp.

### 5.4.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów

Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać , jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn. w > wopt ±2%

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu.

W okresie deszczowym nie wolno zostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego.

### 5.4.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.

Nie wolno wbudowywać gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem robót należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu spoistego zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać lub układać na niej następnych warstw.

### 5.4.4. Zagęszczenie gruntu

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu

odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubość warstwy zagęszczonej powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. Wykonawca powinien przeprowadzić próbne zagęszczenie gruntów w celu określenia grubości warstw i liczby przejść sprzętu zagęszczającego. Właściwe roboty mogą być prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wyników badań przez Inżyniera.

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.

Zagęszczenie gruntów w nasypach określone wg norm, powinno na całej szerokości korpusu spełniać wymagania:

- górna warstwa o grubości 20 cm: Is ≥ 1,0, E2 ≥ 120 MPa

- warstwa do głębokości 1,2 m od powierzchni robót ziemnych: Is ≥ 1.00; E2 ≥ 100 MPa

- warstwy nasypu na głębokości poniżej 1,2 m od powierzchni robót ziemnych: Is ≥ 0,97; E2 ≥ 60 MPa

Wskaźnik zagęszczenia określać zgodnie z PN-EN 13286-2:2007.

Jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, gdzie wartość stosunku modułu wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205

Załącznik B, nie powinna być większa od 2,2. Natomiast nośność nasypu określa się modułem wtórnym.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości do 20 cm powinna mieć wskaźnik zagęszczenia

Is ≥ 0,95. Z zagęszczania gruntu na skarpach można zrezygnować pod warunkiem układania warstw nasypu z poszerzeniem o co najmniej 0,50 m, a następnie zebrania tego nadkładu.

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca usunie warstwę i wbuduje nowy materiał.

### 5.4.5. Wilgotność zagęszczanego gruntu

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją ±2% jej wartości.

Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 2% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody.

Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 2% jej wartości, to gruntu należy osuszyć.

Metody osuszania gruntu Wykonawca uzgodni z Inżynierem. W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku próbnym.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WW D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

## 6.1. Założenia ogólne

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać kopie ich wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą WW i PZJ.

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu.

## 6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów (koryta)

Częstotliwość oraz zakres pomiarów i badań wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża podaje tabela 1.

Tabela 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów i badań

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość | 10 razy na 1 km |
| 2 | Równość podłużna | co 20 m na każdym pasie ruchu |
| 3 | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4 | Spadki poprzeczne*) | 10 razy na 1 km |
| 5 | Rzędne wysokościowe | co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach |
| 6 | Zagęszczenie, wilgotność gruntu | w 2 punktach na dziennej działce roboczej |

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych

- Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i - 5 cm.

- Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

- Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0,5%.

- Różnice pomiędzy rzędnymi wyprofilowanego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm, - 2 cm.

- Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić Is  ≥ 1,00.

- Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: Io ≤ 2,2

- Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ± 2%.

## 6.3. Sprawdzenie wykonania nasypów

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

- badania przydatności gruntów do budowy nasypów,

- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,

- badania zagęszczenia nasypu,

- pomiary kształtu nasypu

### 6.3.1. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów

Powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 2 razy na całość robót. W każdym badaniu należy określić:

- skład granulometryczny, wg PN-B-04481,

- zawartość części organicznych, metodą chemiczną przez utlenianie za pomocą dwuchromianu potasu,

- wilgotność naturalną , wg PN-B-04481,

- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

- granicę płynności, wg PN-B-04481,

- kapilarność bierną, wg PN-B-04493,

- wskaźnik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8:2001,

- wskaźnik filtracji wg BN-76/8950-03.

### 6.3.2. Badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw

Polegają na sprawdzeniu:

- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,

- odwodnienia każdej warstwy,

- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, badania należy prowadzić nie rzadziej niż raz  na 500 m2,

- nadania spadków warstwom z gruntów spoistych,

- przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.

### 6.3.3. Badania zagęszczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pkt 5.4.4.

Nośność należy badań na powierzchni robót ziemnych co najmniej raz na 2000 m2 powierzchni i w miejscach

wątpliwych.

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy.

Wyniki kontroli należy wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

### 6.3.4. Pomiary kształtu nasypu

Obejmują kontrolę:

- prawidłowości wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodności w wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp,

- szerokości korony korpusu poprzez porównanie szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu określonych w Dokumentacji Projektowej.

## 6.4. Dokładność wykonania robót

| Lp. | Część budowli | Jednostka | Dokładność |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże nawierzchni: – nierówności powierzchni*) – pochylenie poprzeczne powierzchni – niweleta powierzchni | cm % cm | 3 0,5 + 0, - 2 |
| 2 | Korpus ziemny (jeżeli będzie na nim warstwa ulepszonego podłoża): – oś korpusu drogowego – szerokość górnej powierzchni – nierówności powierzchni*) – pochylenie poprzeczne górnej powierzchni – niweleta górnej powierzchni – pochylenie warstw gruntów mało przepuszczalnych | cm cm cm % cm % | 5 + 10 3 1 + 0, - 2 1 |
| 3 | Skarpy: – pochylenia 1:m – nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej – nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*) | % pochylenia cm cm | 10 10 5 |
| *) Nierówności mierzone łatą 3 m |  |  |  |

# 7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WW D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.

## 7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z robotami ziemnymi jest 1 m3 (metr sześcienny) wykopu lub nasypu.

Obliczenia oparte na przekrojach poprzecznych terenu.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań

przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelarycznie zestawienie wartości wskaźnika zagęszczenia lub pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia oraz stopnia zagęszczenia dla całego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WW D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.

## 9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykopu (1 m3) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu bezpośrednio w nasyp,

- transport gruntu do miejsca wbudowania,

- profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową,

- zagęszczenie powierzchni wykopu,

- utrzymanie koryta,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,

- rekultywację terenu.

- koszty utylizacji gruzu,

- opłatę za przyjęcie gruzu na wysypisko,

Cena jednostkowa (1 m3) nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu obejmuje:

- wykonanie stopni w skarpach

- wykonanie nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu,

- zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami WW,

- wyrównanie powierzchni nasypów z wyprofilowaniem skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową i WW,

- wykonanie pomiarów i badań.

Cena jednostkowa (1 m3) nasypu z gruntu dostarczonego z dokopu obejmuje:

- wykonanie stopni w skarpach

- zakup i dostarczenie gruntu z dokopu,

- wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z dokopu,

- zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami WW,

- wyrównanie powierzchni nasypów z wyprofilowaniem skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową i WW,

- wykonanie pomiarów i badań.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1. Normy

  - PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

  - PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

  - PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

  - PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

  - PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek Badanie wskaźnika piaskowego

  - BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

  - PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora

## 10.2. Inne dokumenty

- 8	Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

- Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

D-04.01.01

KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM

I  ZAGĘSZCZANIEM

CPV 45110000-1

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH;

ROBOTY ZIEMNE

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.

## 1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, zjazdów i chodników.

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. materiały

Nie występują.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- koparek (ewentualnie ładowarek),

- samochodów samowyładowczych

- walców statycznych lub wibracyjnych ewentualnie płyt wibracyjnych.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

# 4. transport

Nie występuje.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po zakończeniu rozbiórek istniejących nawierzchni, bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie powinien odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Ewentualne zniszczenia koryta, spowodowane powadzeniem ruchu, Wykonawca usunie na własny koszt.

## 5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane.

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi lub w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.

Profilowanie i zagęszczenie koryta należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.

## 5.4. Profilowanie i zagęszczanie koryta

Przed przystąpieniem do profilowania koryto powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.

Po oczyszczeniu powierzchni należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych koryta. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne dna koryta.

Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do jego zagęszczania.

Zagęszczenia podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż Is = 1,00 do głębokości 20 cm i Is = 0,97 dla głębokości od 20 cm do 50 cm.

Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z PN-EN 13286-2:2007. Alternatywnie zagęszczenie gruntu można ustalić na podstawie wskaźnika odkształcenia I0, równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1, określonych zgodnie z PN-S-02205:1998.

Wilgotność gruntu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

## 5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego koryta

Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.

Tablica 2.	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość koryta | 10 razy na 1 km |
| 2 | Równość podłużna | co 20 m na każdym pasie ruchu |
| 3 | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4 | Spadki poprzeczne | 10 razy na 1 km |
| 5 | Rzędne wysokościowe | co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach |
| 6 | Ukształtowanie osi w planie | co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach |
| 7 | Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża | w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 |

6.2.2. Szerokość koryta

Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Równość koryta

Nierówności podłużne koryta należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.2.5. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

6.2.7. Zagęszczenie koryta.

Wskaźnik zagęszczenia koryta określony wg PN-EN 13286-2:2007 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w punkcie 5.4.

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.

## 6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

# 8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, WW i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu, załadunek odspojonego gruntu na środki transportowe i wywiezienie na składowisko odpadów,

- koszt składowania odpadów,

- profilowanie dna koryta,

- zagęszczenie,

- utrzymanie koryta,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Warunkach Wykonania.

## 9.3. Ilość jednostek obmiarowych

Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót.

# 10. przepisy związane

## Normy

| 1. | PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntu |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-EN 1097-5:2008 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją |
| 3. | PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania |
| 5. | PN-EN 13286-2: 2010 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 2: Metody określania gęstości i zawartości wody -- Zagęszczanie metodą Proctora |

D-04.03.01

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE

WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

CPV 45233120-6

ROBOTY  W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszej WW są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach zamówienia pn. Kontrakt 1.1. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej magistralnej wraz z budową hydroforni oraz zakupem kolektorów na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa”.

## 1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych WW

Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni.

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie skropiona będzie emulsją asfaltową średniorozpadową.

Warstwy konstrukcyjne bitumiczne skropione będą emulsją asfaltową szybkorozpadową.

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w WW DM.

00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.5.

# 2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WW D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.

## 2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów

Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane przez Inżyniera i muszą posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM. Do każdej ilości jednorazowo odbieranej partii lepiszcza dołączona powinna być deklaracja zgodności z Aprobatą Techniczną na wyrób.

## 2.2. Emulsja asfaltowa

Do skropienia podbudów niebitumicznych należy użyć emulsję asfaltową kationową średniorozpadową K-2 o właściwościach zgodnych z „Warunki Techniczne – 2 2016 – część II, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”  tabela 4.

Do skropienia warstw konstrukcyjnych bitumicznych należy użyć emulsję asfaltową kationową szybkorozpadową K1-65 o właściwościach zgodnych z „Warunki Techniczne – 2 2016 – część II, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” tabela 5.

## 2.3. Przechowywanie materiałów

Warunki przechowywania emulsji nie mogą powodować utraty jej cech i obniżenia jakości. Przechowywanie i transport emulsji powinien być zgodny z zaleceniami producenta.

# 3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.

## 3.1. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni należy stosować szczotki mechaniczne. Zaleca się użycie urządzeń

dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające.

Sprzęt pomocniczy:

- sprężarki,

- zbiorniki z wodą,

- szczotki ręczne.

## 3.2. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza wyposażoną dodatkowo w lancę do ręcznego spryskiwania. Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów:

- temperatury rozkładanego lepiszcza,

- ciśnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotów pompy dozującej lepiszcze,

- prędkości poruszania się skrapiarki,

- ilości lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było możliwe zachowanie stałej

temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10 % od ilości założonej. W miejscach trudnodostępnych należy stosować końcówkę (lancę) połączoną ze skrapiarką do ręcznego skropienia.

# 4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.

## 4.1. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w WW D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.

## 5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przez oczyszczenie mechaniczne lub przy użyciu sprężonego powietrza.

## 5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. Jeżeli do oczyszczenia warstwy była używana woda to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy. Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia.

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna być zgodna z temperaturą zalecaną przez Producenta.

Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna być równa ilości założonej w p.5.2.1. Skropiona emulsją asfaltową warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione.

### 5.2.1. Zużycie emulsji

Zużycie emulsji asfaltowej kationowej zgodnej z wymaganiami pkt. 2.2 do skropienia warstw konstrukcyjnych

powinno być w ilości zgodnej z „Warunki Techniczne – 2 2016 – część II, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” .

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.

## 6.1. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót

Jeżeli Inżynier zaleci, to przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki (poza budową, w miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżynier).

## 6.2. Badania i kontrola w czasie robót

### 6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna być oparta na atestach producenta (deklaracja zgodności) z tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla każdej dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepkość wg EmA-99. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.2.

### 6.2.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza

Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody należy wykonać według metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Badanie należy przeprowadzać każdorazowo przed rozpoczęciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciągu dnia w przypadku zmiany parametrów skrapiarki.

# 7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WW D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli emulsji, ilości rozłożonego lepiszcza, deklaracje zgodności producenta.

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań Wykonawcy i oględzin warstwy.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WW D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiałów

- mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,

- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.

- napełnienie skrapiarek lepiszczem,

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilości zgodnie z pkt.5.2.1,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Warunkach Wykonania.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa". Zalecane przez GDDP do st

- osowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03.

- „Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”. IBDiM, Warszawa 1999, Zeszyt 60.

- PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

D-04.04.02

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE

CPV 45233120-6

ROBOTY  W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania (WW) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5.

## 1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej i pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

Należy stosować kruszyw granitowe lub bazaltowe.

## 2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 1, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia.

Rysunek 1a. Uziarnienie mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej 0/63

Rysunek 1b. Uziarnienie mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej 0/31,5

Tablica 1. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolowanych – porównanie z deklarowana przez producenta wartością (S).

2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1 WT-4 2010 Warunki Techniczne Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych.

2.3.2. Właściwości dla mieszanek

Mieszanki powinny spełniać wymagania określone w tablicy 6 WT-4 2010 Warunki Techniczne Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych.

2.3.6. Woda

Należy stosować wodę wg PN-EN 1008:2004  [14].

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,

- ładowarek albo układarek do rozkładania mieszanki,

- walce statyczne i wibracyjne,

- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub walców wibracyjnych.

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Przygotowanie podłoża

- Podłoże pod podbudowę stanowić podsypka piaskowa wykonana wg D-04.01.01 (podłoże G1).

## 5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.

## 5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa

- Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

- Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2:2007.

- Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien wynosić Is=1,00.

## 5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej WW.

## 6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

|  |  | Częstotliwość badań |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie badań | Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej | Maksymalna powierzchnia podbudowy przy-padająca na jedno badanie (m2) |
| 1 | Uziarnienie mieszanki |  |  |
| 2 | Wilgotność mieszanki | 2 | 600 |
| 3 | Zagęszczenie warstwy | 10 próbek | na 10000 m2 |
| 4 | Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 | dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa |  |

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

6.3.3. Wilgotność mieszanki

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2:2007 z tolerancją +10% -20%.

Wilgotność należy określić według  PN-EN 1097-5:2008

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy

- Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

- Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według PN-EN 13286-2:2007. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg PN-S-06102 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.

- Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2.

- 6.3.5. Właściwości kruszywa

- Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.

- Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.

## 6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość podbudowy | 10 razy na 1 km (lub odcinek drogi) |
| 2 | Równość podłużna | co 20 m łatą na każdym pasie ruchu |
| 3 | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km (lub odcinek drogi) |
| 4 | Spadki poprzeczne | 10 razy na 1 km (lub odcinek drogi) |
| 5 | Rzędne wysokościowe | co 100 m |
| 6 | Ukształtowanie osi w planie | co 100 m |
| 7 | Grubość podbudowy | Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 |
| 8 | Nośność podbudowy: - moduł odkształcenia - ugięcie sprężyste | co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m co najmniej w 5 punktach na każde 1000 m |

6.4.2. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać 10 mm dla podbudowy zasadniczej i 20 mm – dla pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

6.4.7. Grubość podbudowy

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 10%.

6.4.8. Nośność podbudowy

Dla podbudowy zasadniczej o wskaźniku nośności wnoś=80% - minimalny moduł odkształcenia wg PN-S-06102 powinien wynosić E1=80 MPa i E2=140 MPa, a ugięcie sprężyste pod kołem 40 kN 1,25 mm i pod kołem 50 kN – 1,40 mm.

Dla podbudowy pomocniczej o wskaźniku nośności wnoś=60% - minimalny moduł odkształcenia wg PN-S-06102 powinien wynosić E1=60 MPa i E2=120 MPa, a ugięcie sprężyste pod kołem 40 kN 1,40 mm i pod kołem 50 kN – 1,60 mm.

## 6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

# 8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, WW i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozłożenie mieszanki,

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w Warunkach Wykonania,

- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

## 9.3. Ilość jednostek obmiarowych

Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót.

# 10. przepisy związane

## 10.1. Normy

| 1. | PN-EN 13286-2: 2010 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 2: Metody określania gęstości i zawartości wody -- Zagęszczanie metodą Proctora |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-EN 1097-5:2008 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją (oryg.) |
| 3. | PN-EN 1008:2004 | Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu |
| 4. | PN-S-06102 | Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie |

## 10.2. Inne dokumenty

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

WT-4:2010

D-04.05.01

WARSTWA WZMACNIAJĄCA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

CPV 45233120-6

ROBOTY  W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania (WW) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy wzmacniającej z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa.

## 1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy wzmacniającej  z piasku stabilizowanego cementem dla nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka piasku, pospółki lub żwiru, cementu i wody, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.

1.4.2 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Cement

- Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002, portlandzki z dodatkami wg PN-EN 197-1:2002  lub hutniczy wg PN-EN 197-1:2002.

- Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1:2002

| Lp. | Właściwości | Klasa cementu 32,5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: - cement portlandzki bez dodatków - cement hutniczy - cement portlandzki z dodatkami | 16 16 16 |
| 2 | Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: | 32,5 |
| 3 | Czas wiązania: - początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. - koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h | 60 12 |
| 4 | Stałość objętości, mm, nie więcej niż | 10 |

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-1:2006.

## 2.3. Kruszywa

- Do stabilizacji cementem można stosować kruszywa spełniające wymagania podane w tablicy 3.

- Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach wynosi 1,5-2,5 MPa i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego określona wskaźnikiem mrozoodporności wynosić będzie 0,6. .

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

| Lp. | Właściwości | Wymagania | Badania według |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie - ziarn pozostających na sicie # 2 mm, %, nie mniej niż: - ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie więcej niż: | 30 15 | PN-EN 933-1:2000 |
| 2 | Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: | wzorcowa | PN-EN 1744-1:2000 |
| 3 | Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: | 0,5 | PN-EN 1744-1:2000 |
| 4 | Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poniżej: | 1 | PN-EN 1744-1:2000 |

## 2.4. Woda

- Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

## 2.5. Kruszywo stabilizowane cementem

Wytrzymałość kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012, musi spełniać wymagania:

- wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą po 7 dniach - od 1,0 do 1,6 MPa;

- wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą po 28 dniach - od 1,5 do 2,5 MPa;

- wskaźnik mrozoodporności 0,6.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwami powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- mieszarek stacjonarnych,

- układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki,

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,

- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych,

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z WW D-00.00.00. Mieszankę kruszywowo-spoiwową można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym  zawilgoceniem.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Warunki przystąpienia do robót

Warstwa z  kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać robót, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni.

## 5.3. Przygotowanie podłoża

Koryto powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w WW D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.4. Skład mieszanki  cementowo-kruszywowej

## Zawartość cementu w mieszance dla wykonania ulepszonego podłoża nie może przekraczać 8% w stosunku do masy suchego kruszywa dla jezdni ulic KR2.  Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.6 przy jak najmniejszej zawartości cementu.

- Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2:2007, z tolerancją +10%, -20% jej wartości.

## 5.5. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Składniki mieszanki powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki.

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości.

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek (ewent. ładowarek). Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu.

## 5.6. Zagęszczanie

- Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych.

- Zagęszczanie powinno rozpocząć się od linii ścieku przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę krawędzi jezdni. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

- Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg PN-EN 13286-2:2007 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012, tj. 1,0.

- Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.

- Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy.

## 5.7. Spoiny robocze

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości.

## 5.8. Pielęgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:

- skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera,

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

- przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera.

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.

## 5.9. Utrzymanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, warstwę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw warstwy wzmacniającej uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz.

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.

## 6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania warstwy wzmacniającej z piasku stabilizowanego cementem podano w tablicy 1.

Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów

|  |  | Częstotliwość badań |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie badań | Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej | Maksymalna powierzchnia podbudowy lub ulepszonego podłoża przypadająca na jedno badanie |
| 1 | Uziarnienie mieszanki kruszywa |  |  |
| 2 | Wilgotność mieszanki kruszywa ze spoiwem | 2 | 600 m2 |
| 3 | Zagęszczenie warstwy |  |  |
| 4 | Grubość ulepszonego podłoża | 3 | 400 m2 |
| 5 | Wytrzymałość na ściskanie 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem | 6 próbek | 400 m2 |
| 6 | Mrozoodporność | przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych |  |
| 7 | Badanie cementu | przy projektowaniu składu mieszanki i przy każdej zmianie |  |
| 8 | Badanie wody | dla każdego wątpliwego źródła |  |
| 9 | Badanie właściwości kruszywa | dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa |  |
| 10 | Nośność warstwy wzmacniającej | co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m |  |

6.3.2. Uziarnienie kruszywa

Próbki do badań należy pobierać z mieszarek podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w WW.

6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości.

6.3.4. Zagęszczenie warstwy

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z PN-EN 13286-2:2007.

6.3.5. Grubość podbudowy

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm.

6.3.6. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w WW.

6.3.7. Mrozoodporność

Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w WW.

6.3.8. Badanie cementu

Dla każdej dostawy cementu, Wykonawca powinien określić właściwości podane w WW.

6.3.9. Badanie wody

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008:2004.

6.3.10. Badanie właściwości kruszywa

Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa. Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w WW.

6.3.11. Warstwy wzmacniającej

Nośność gotowej warstwy wzmacniającej wyrażona wtórnym modułem odkształcenia, nie może być mniejsza niż E2=100 MPa dla jezdni oraz E2=80 MPa dla chodników i zjazdów.

## 6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy wzmacniającej z piasku stabilizowanego cementem

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanego ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość | 10 razy na 1 km |
| 2 | Równość podłużna | Co 20 m łatą na każdym pasie ruchu |
| 3 | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4 | Spadki poprzeczne | 10 razy na 1 km |
| 5 | Rzędne wysokościowe | co 100 m |
| 6 | Ukształtowanie osi w planie |  |
| 7 | Grubość ulepszonego podłoża | w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 |

6.4.2. Szerokość warstwy wzmacniającej

Szerokość warstwy wzmacniającej nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Równość warstwy wzmacniającej

Nierówności podłużne warstwy wzmacniającej należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie powinny  przekraczać 15 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy wzmacniającej

Spadki poprzeczne warstwy wzmacniającej powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy wzmacniającej

Różnice pomiędzy rzędnymi warstwy wzmacniającej  a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi  warstwy wzmacniającej

Oś warstwy wzmacniającej w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

6.4.7. Grubość warstwy wzmacniającej

Grubość warstwy wzmacniającej nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż +10%, -15%.

## 6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy wzmacniającej

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy wzmacniającej

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwie z piasku stabilizowanego cementem stwierdzi się, że odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera.

Jeżeli szerokość warstwy wzmacniającej jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć warstwę wzmacniającą przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

6.5.2. Niewłaściwa grubość warstwy wzmacniającej

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy wzmacniającej przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość warstwy wzmacniającej

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w WW, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy.

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) warstwy wzmacniającej z kruszyw stabilizowanych cementem.

# 8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, WW i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,

- pielęgnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Warunkach Wykonania,

## 9.3. Ilość jednostek obmiarowych

Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót.

# 10. przepisy związane

## 10.1. Normy

| 1. | PN-EN 196-1:2006 | Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości |
| --- | --- | --- |
| 5. | PN-EN 197-1:2012 | Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku |
| 6. | PN-EN 1008:2004 | Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu |
| 7. | PN-S-96012 | Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem |
| 13. | PN-EN 13286-2: 2010 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 2: Metody określania gęstości i zawartości wody -- Zagęszczanie metodą Proctora |

## 10.2. Inne dokumenty

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

D-04.07.01

PODBUDOWA  Z  BETONU ASFALTOWEGO

CPV 45233120-6

ROBOTY  W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania (WW) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70  grubości  7 cm.

## 1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego wg WT-2:2014.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona.

1.4.4. Podbudowa asfaltowa - warstwa nośna z betonu asfaltowego spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni.

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.

1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) wykonany w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych na obliczeniowy pas ruchu na dobę.

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z  odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Asfalt

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-EN 12591:2004   [6].

Rodzaje  stosowanych asfaltów drogowych  w  zależności  od kategorii ruchu podano w  tablicy 1.

## 2.3. Wypełniacz

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania PN-EN 13043:2004  [9] dla wypełniacza podstawowego i zastępczego.

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-EN 13043:2004  [9].

## 2.4. Kruszywo

Należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 – zgodnie z WT-1:2014.

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do podbudowy z betonu asfaltowego

| Lp. | Rodzaj materiału | Wymagania wobec materiałów w zależności od kategorii ruchu |
| --- | --- | --- |
|  | nr normy | KR-3 |
| 1 | Kruszywo grube |  |
| 1.1 | uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż: | Gc85/20 |
| 1.2 | tolerancja uziarnienia, wymagane kategorie: | G25/15 G20/15 G20/17,5 |
| 1.3 | zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż | f2 |
| 1.4 | kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kategoria nie wyższa niż: | FI30 lub SI30 |
| 1.5 | procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej wg PN-EN 933-5, kategoria nie niższa niż: | C50/30 |
| 1.6 | odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rozdział 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie wyższa niż: | LA40 |
| 1.7 | gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9: | deklarowana przez producenta |
| 1.8 | nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9: | Deklarowana przez producenta |
| 1.9 | mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie wyższa niż: | F4 |
| 1.10 | „Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: | SBLA |
| 1.11 | skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN 932-3 | deklarowana przez producenta |
| 1.12 | grube zanieczyszczenia lekkie wg PN EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: | mLPC0,1 |
| 1.13 | Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 p.19.1 | Wymagana odporność |
| 1.14 | Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 p.19.2; | Wymagana odporność |
| 1.15 | Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-EN 1744-1 p.19.3; kategoria nie wyższa niż: | V6,5 |
| 2 | Kruszywo niełamana drobne lub o ciągłym uziarnieniu |  |
| 2.1 | uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria wymagana: | GF85 i GA85 |
| 2.2 | tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż wg kategorii: | GTC20 |
| 2.3 | zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż | F3 |
| 2.4 | jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: | MBF10 |
| 2.5 | kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdział 8, kategoria wymagana: | EcsDeklarowana |
| 2.6 | gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9: | deklarowana przez producenta |
| 2.7 | Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 | deklarowana przez producenta |
| 2.8 | grube zanieczyszczenia lekkie wg PN EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: | mLPC0,1 |

| 3 | Kruszywo łamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria wymagana: | GF85 i GA85 |
| 2.2 | tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż wg kategorii: | GTC20 |
| 2.3 | zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż | F16 |
| 2.4 | jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: | MBF10 |
| 2.5 | kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdział 8, kategoria nie niższa niż: | Ecs30 |
| 2.6 | gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9: | deklarowana przez producenta |
| 2.7 | Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 | deklarowana przez producenta |
| 2.8 | grube zanieczyszczenia lekkie wg PN EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: | mLPC0,1 |
| 3 | Kruszywo o ciągłym uziarnieniu |  |
| 3.1 | uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż: | GA85 |
| 3.2 | zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż | F16 |
| 3.3 | Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: | MBF10 |
| 3.4 | kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kategoria nie wyższa niż: | FI30 lub SI30 |
| 3.5 | procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej wg PN-EN 933-5, kategoria nie niższa niż: | C50/30 |
| 3.6 | odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rozdział 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie wyższa niż: | LA40 |
| 3.7 | gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9: | deklarowana przez producenta |
| 3.8 | nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9: | Deklarowana przez producenta |
| 3.9 | Gęstość nasypowa wg PN-EN 109-3: | Deklarowana przez producenta |
| 3.10 | mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie wyższa niż: | F4 |
| 3.11 | „Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: | SBLA |
| 3.12 | Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: | ECS30 |
| 3.12 | skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN 932-3 | deklarowana przez producenta |
| 1.12 | grube zanieczyszczenia lekkie wg PN EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: | mLPC0,1 |
| 1.13 | Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 p.19.1 | Wymagana odporność |
| 1.14 | Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 p.19.2; | Wymagana odporność |
| 1.15 | Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-EN 1744-1 p.19.3; kategoria nie wyższa niż: | V6,5 |
| 4 | Wypełniacz |  |
| 3.1 | uziarnienie wg PN-EN 933-10 | Zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043 |
| 4.2 | jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: | MBF10 |
| 4.3 | zawartość wody wg PN-EN 1097-5, nie wyższa niż: | 1% (m/m) |
| 4.4 | gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7 | deklarowana przez producenta |
| 4.5 | wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu wg PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: | V28/45 |
| 4.6 | przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana kategoria | ΔR&B8/25 |
| 4.7 | rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyższa niż: | WS10 |
| 4.8 | zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2, kategoria nie niższa niż | CC70 |
| 4.9 | zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym wg PN-EN 459-2, wymagana kategoria | Ka Deklarowana |
| 4.10 | „liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria | BNDeklarowana |
| 5 | Lepiszcze asfaltowe |  |
|  | asfalt – oznaczenie wg WT-2 | 50/70 |
| 6 | Mieszanki mineralno-asfaltowe |  |
|  | mieszanki – oznaczenie wg WT-1 | AC 22 P |

## 2.5. Asfalt upłynniony

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [7].

## 2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT-3:2009.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,

- skrapiarek,

- walców lekkich, średnich i ciężkich,

- walców ogumionych ciężkich o regulowanym ciśnieniu w oponach,

- szczotek mechanicznych i/lub innych urządzeń czyszczących,

- samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

4.2.1. Asfalt

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bębnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.

4.2.2. Wypełniacz

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy można wykonać metodą empiryczną lub funkcjonalną wg PN-EN 13108-1.

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego oraz zawartości asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2.  Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy

|  | Przesiew, %(m/m) |  |
| --- | --- | --- |
| Wymiar oczek | AC 22 P KR3 |  |
| sit #, mm |  |  |
|  | od | do |
| 31,5 22,4 16,0 11,2 8,0 2,0 0,125 0,063 | 100 90 65 - 42 15 4 4 | - 100 90 - 68 45 12 8 |
| Zawartość lepiszcza | Bmin4,0 |  |

## Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy podbudowy KR3

| Właściwość | Warunki zagęszczenia wg PN-EN 13108-20 | Metoda i warunki badania | Wymiar mieszanki |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AC 22 P |
| Zawartość wolnych przestrzeni | C.1.3, ubijanie, 2x75 uderzeń | PN-EN 12697-8, p. 4 | Vmin4,0 Vmax7,0 |
| Odporność na działanie wody | C.1.1, ubijanie, 2x35 uderzeń | PN-EN 12697-12, lecz przechowywanie w 40 WW. C z jednym cyklem zamrażania, badanie w 25 WW. C | ITSR70 |

## 5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce.

Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy składować oddzielnie według wymiaru i chronić przed zanieczyszczeniem.

Wypełniacz należy przechowywać w warunkach suchych.

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być zautomatyzowane oraz zgodne z receptą.

Asfalt w zbiorniku  powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C.

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej wg WT-2:

- dla asfaltu 50/70 i betonu asfaltowego – 140-180 WW. C

## 5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane, równe, ustabilizowane i nośne. Maksymalne nierówności podłoża (podbudowy), mierzone 4-metrową łatą nie mogą przekraczać 15 mm.

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.

Przed rozłożeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym.

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego, przy skropieniu podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego wynosi 0,5-0,7 kg/m2, a przy skropieniu warstwy wzmacniającej z piasku stabilizowanego cementem – 0,3-0,5 kg/m2.

Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym.

## 5.5. Połączenie międzywarstwowe

Podbudowę z betonu asfaltowego należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego.

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego wynoszą od  0,3  do 0,5 kg/m2.

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub odparowaniu upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,

- 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.

## 5.6. Krawędzie zewnętrzne

W przypadku warstw nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających (np. krawężników, ścieków, itp), krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej do walca lub elementu mocowanego do rozkładarki tzw. „buta” („na gorąco”).

Jeżeli krawędzie nie zostały uformowane na gorąco krawędź należy wyfrezować na zimno.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić wyżej położoną krawędź boczną (rys. 1.). Niżej położona krawędź boczna powinna pozostać nieuszczelniona.

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrój daszkowy) decyzję o potrzebie i sposobie uszczelnienia krawędzi zewnętrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Krawędzie zewnętrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych należy uszczelnić przez pokrycie gorącym asfaltem w ilości:

‒ powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2,

‒ krawędzie zewnętrzne - 4 kg/m2.

Gorący asfalt może być nanoszony w kilku przejściach roboczych.

Do uszczelniania krawędzi zewnętrznych należy stosować asfalt drogowy według PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami według PN-EN 14023, asfalt wielorodzajowy wg PN-EN 13924-2, albo inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych. Uszczelnienie krawędzi zewnętrznej należy wykonać gorącym lepiszczem.

## 5.7. Warunki przystąpienia do robót

Podbudowa z betonu asfaltowego może być wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od -5 WW. C przed przystąpieniem do robót i -3 WW. C w czasie robót. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru          (V > 16 m/s).

## 5.8. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.

Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem.

W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo złącze podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego.

Złącze układanej następnej warstwy, np. wiążącej, powinno być przesunięte o co najmniej 15 cm względem złącza podbudowy.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badania wykonawcy

Badania wykonawcy są wykonywane przez wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych oraz gotowej warstwy spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonać te badania podczas realizacji kontraktu z niezbędna starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. Wyniki badań wykonawcy należy przekazać zleceniodawcy na jego żądanie. Zleceniodawca może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań wykonawcy. W razie zastrzeżeń zleceniodawca może przeprowadzić badania kontrolne.

Zakres badań wykonawcy obejmuje:

- pomiar temperatury powietrza;

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni;

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej;

- wykaz ilości materiału lub grubości warstwy nawierzchni;

- pomiar spadku poprzecznego nawierzchni;

- pomiar równości;

- dokumentacja działań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich własności przeciwpoślizgowych;

- ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy;

- ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.

## 6.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne są badaniami zleceniodawcy, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych oraz gotowej warstwy spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań SA podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się zleceniodawca w obecności wykonawcy.

Wykaz i zakres badań kontrolnych podano poniżej:

Kruszywa:

Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie może być mniejsza niż:

- wypełniacz - 2 kg;

- kruszywo o uziarnieniu do 8 mm – 5 kg;

- kruszywo o uziarnieniu powyżej 8 mm – 15 kg.

Lepiszcze:

Z lepiszcza należy pobrać średnią próbkę składająca się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom.

Ponadto należy pobrać i zbadać koleją próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd może budzić obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltowa i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podbudowy podano poniżej:

- Mieszanka mineralno-asfaltowa

  - uziarnienie

  - zawartość lepiszcza

  - temperatura pięknienia lepiszcza odzyskanego

  - gęstość i zawartość wolnych przestrzeni

- Warstwa asfaltowa

  - wskaźnik zagęszczenia

  - spadki poprzeczne

  - równość

  - grubość lub ilość materiału

  - zawartość wolnych przestrzeni

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i  WW,  jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000       [10]  dały wyniki pozytywne.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych,

- skropienie międzywarstwowe,

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie połączeń podłużnych i poprzecznych,

- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Warunkach Wykonania.

## 9.3. Ilość jednostek obmiarowych

Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1. Normy

| 1. PN-EN 13043:2004 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu |
| --- | --- |
| 6. PN-EN 12591:2004 | Przetwory naftowe. Asfalty drogowe |
| 9. PN-EN 13043:2004 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu |

## 10.2. Inne dokumenty

- WT-1

- WT-2

- WT-3

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

- Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym, Informacje, instrukcje -    zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

D-05.03.05

NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO

CPV 45233120-6

ROBOTY  W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 6 cm, 5 cm i 4 cm oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 5 cm.

## 1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg WT-2:2014.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona.

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.

1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Asfalt

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-EN 12591:2004   [6].

- Rodzaj  asfaltu drogowego  podano w  tablicy 1.

## 2.4. Wypełniacz

- Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania PN-EN 13043:2004  [9] dla wypełniacza podstawowego i zastępczego.

- Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-EN 13043:2004  [9].

## 2.5. Kruszywo

- Należy stosować kruszywo podane w tablicy 1a i 1b – zgodnie z WT-1:2014.

- Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

- Tablica 1a. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

| Lp. |  | Rodzaj materiału |  | Wymagania wobec materiałów w zależności od kategorii ruchu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nr normy |  | KR1÷KR2 |  | KR-3 |  |
| 1 |  | Kruszywo grube |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż: |  | Gc85/20 |  | Gc90/20 |  |
| 1.2 |  | tolerancja uziarnienia, wymagane kategorie: |  | G25/15 G20/15 G20/17,5 |  | G25/15 G20/15 |  |
| 1.3 |  | zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż |  | f2 |  |  |  |
| 1.4 |  | kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kategoria nie wyższa niż: |  | FI25 lub SI25 |  | FI20 lub SI20 |  |
| 1.5 |  | procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5, kategoria nie niższa niż: |  | CDeklarowana |  | C95/1 |  |
| 1.6 |  | odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rozdział 5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14; kategoria nie wyższa niż: |  | LA30 |  | LA30 |  |
| 1.7 |  | odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wg PN-EN 1097-8, kategoria nie niższa niż: |  | PSV44 |  | PSVDeklarowane nie mniej niż 48 |  |
| 1.8 |  | gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9: |  | deklarowana przez producenta |  |  |  |
| 1.9 |  | nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 |  | deklarowana przez producenta |  |  |  |
| 1.10 |  | mrozoodporność wg PN-EN 1367-6, w 1% NaCl, wartość FNaCl kategoria nie wyższa niż: |  | 10 |  | 7 |  |
| 1.11 |  | „Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: |  | SBLA |  |  |  |
| 1.12 |  | skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN 932-3: |  | deklarowana przez producenta |  |  |  |
| 1.13 |  | grube zanieczyszczenia lekkie wg PN EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: |  | mLPC0,1 |  |  |  |
| 1.14 |  | Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.1 |  | Wymagana odporność |  |  |  |
| 1.15 |  | Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.2 |  | Wymagana odporność |  |  |  |
| 1.16 |  | Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1, p. 19.3, kategoria nie niższa niż: |  | V3,5 |  |  |  |
| 2 |  | Kruszywo drobne niełamane lub o ciągłym uziarnieniu |  | KR1÷KR2 |  |  |  |
| 2.1 |  | uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria wymagana: |  | GF85 lub GA85 |  |  |  |
| 2.2 |  | tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż wg kategorii: |  | GTCNR |  |  |  |
| 2.3 |  | zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż |  | f3 |  |  |  |
| 2.4 |  | jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: |  | MBF10 |  |  |  |
| 2.5 |  | kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdział 8, wymagana kategoria: |  | EcsDeklarowana |  |  |  |
| 2.6 |  | gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9: |  | deklarowana przez producenta |  |  |  |
| 2.7 |  | Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: |  | deklarowana przez producenta |  |  |  |
| 2.8 |  | grube zanieczyszczenia lekkie wg PN EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: |  | mLPC0,1 |  |  |  |
| 3 |  | Kruszywo drobne łamane lub o ciągłym uziarnieniu |  | KR1÷KR2 |  | KR3 |  |
| 3.1 |  | uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria wymagana: |  | GF85 lub GA85 |  |  |  |
| 3.2 |  | tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż wg kategorii: |  | GTCNR |  | GTC20 |  |
| 3.3 |  | zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż |  | F16 |  |  |  |
| 3.4 |  | jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: |  | MBF10 |  |  |  |
| 3.5 |  | kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdział 8, wymagana kategoria: |  | EcsDeklarowana |  | ECS30 |  |
| 3.6 |  | gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9: |  | deklarowana przez producenta |  |  |  |
| 3.7 |  | Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: |  | deklarowana przez producenta |  |  |  |
| 3.8 |  | grube zanieczyszczenia lekkie wg PN EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: |  | mLPC0,1 |  |  |  |
| 4 |  | Wypełniacz |  | KR1÷KR2 |  | KR3 |  |
| 4.1 |  | uziarnienie wg PN-EN 933-10 |  | Zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043 |  |  |  |
| 4.2 |  | jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: |  | MBF10 |  |  |  |
| 4.3 |  | zawartość wody wg PN-EN 1097-5, nie wyższa niż: |  | 1% (m/m) |  |  |  |
| 4.4 |  | gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7 |  | deklarowana przez producenta |  |  |  |
| 4.5 |  | wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu wg PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: |  | V28/45 |  |  |  |
| 4.6 |  | przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana kategoria |  | ΔR&B8/25 |  |  |  |
| 4.7 |  | rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyższa niż: |  | WS10 |  |  |  |
| 4.8 |  | zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2, kategoria nie niższa niż |  | CC70 |  |  |  |
| 4.9 |  | zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym wg PN-EN 459-2, wymagana kategoria |  | Ka 20 |  |  |  |
| 4.10 |  | „liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria |  | BNDeklarowana |  |  |  |
| 5 |  | Lepiszcze asfaltowe |  |  |  |  |  |
|  |  | asfalt – oznaczenie wg WT-2 |  | 50/70 |  | 50/70 |  |
| 6 |  | Mieszanki mineralno-asfaltowe |  |  |  |  |  |
|  |  | mieszanki – oznaczenie wg WT-1 |  | AC 8 S |  | AC 11 |  |
|  | Lp. |  | Rodzaj materiał |  | Wymagania wobec materiałów w zależności od kategorii ruchu |  |  |
|  |  |  | nr normy |  | KR-3 |  |  |
|  | 1 |  | Kruszywo grube |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż: |  | Gc90/15 |  |  |
|  | 1.2 |  | tolerancja uziarnienia, wymagane kategorie: |  | G25/15 lub G20/15 |  |  |
|  | 1.3 |  | zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż: |  | f2 |  |  |
|  | 1.4 |  | kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kategoria nie wyższa niż: |  | FI20 lub SI20 |  |  |
|  | 1.5 |  | procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5, kategoria nie niższa niż: |  | C95/1 |  |  |
|  | 1.6 |  | odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rozdział 5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14; kategoria nie wyższa niż: |  | LA30 |  |  |
|  | 1.7 |  | odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wg PN-EN 1097-8, kategoria nie niższa niż: |  | PSVDeklarowana nie mniej niż 48 |  |  |
|  | 1.8 |  | gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9: |  | deklarowana przez producenta |  |  |
|  | 1.9 |  | nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9: |  | deklarowana przez producenta |  |  |
|  | 1.10 |  | mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, w 1% NaCl, wartość FNaCl, kategoria nie wyższa niż: |  | 7 |  |  |
|  | 1.11 |  | mrozoodporność wg PN-EN 1367-6, badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyższa niż: |  | F2 |  |  |
|  | 1.12 |  | „Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: |  | SBLA |  |  |
|  | 1.13 |  | skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN 932-2 |  | deklarowana przez producenta |  |  |
|  | 1.14 |  | grube zanieczyszczenia lekkie wg PN EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: |  | mLPC0,1 |  |  |
|  | 1.15 |  | Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.1 |  | Wymagana odporność |  |  |
|  | 1.16 |  | Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.2 |  | Wymagana odporność |  |  |
|  | 1.17 |  | Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1, p. 19.3, kategoria nie niższa niż: |  | V3,5 |  |  |
|  | 2 |  | Kruszywo niełamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria wymagana: |  | GA85 lub GF85 |  |  |
|  | 2.2 |  | tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż wg kategorii: |  | GTC20 |  |  |
|  | 2.3 |  | zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż |  | F3 |  |  |
|  | 2.4 |  | jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: |  | MBF10 |  |  |
|  | 2.5 |  | kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdział 8, wymagana kategoria: |  | EcsDeklarowana |  |  |
|  | 2.6 |  | gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9: |  | deklarowana przez producenta |  |  |
|  | 2.7 |  | Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9: |  | deklarowana przez producenta |  |  |
|  | 2.7 |  | grube zanieczyszczenia lekkie wg PN EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: |  | mLPC0,1 |  |  |
|  | 3 |  | Kruszywo łamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  | uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria wymagana: |  | GA85 lub GF85 |  |  |
|  | 3.2 |  | tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż wg kategorii: |  | GTC20 |  |  |
|  | 3.3 |  | zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż |  | F16 |  |  |
|  | 3.4 |  | jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: |  | MBF10 |  |  |
|  | 3.5 |  | kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdział 8, wymagana kategoria: |  | Ecs30 |  |  |
|  | 3.6 |  | gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9: |  | deklarowana przez producenta |  |  |
|  | 3.7 |  | Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9: |  | deklarowana przez producenta |  |  |
|  | 3.7 |  | grube zanieczyszczenia lekkie wg PN EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: |  | mLPC0,1 |  |  |
|  | 4 |  | Wypełniacz |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  | uziarnienie wg PN-EN 933-10 |  | Zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043 |  |  |
|  | 4.2 |  | jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: |  | MBF10 |  |  |
|  | 4.3 |  | zawartość wody wg PN-EN 1097-5, nie wyższa niż: |  | 1% (m/m) |  |  |
|  | 4.4 |  | gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7 |  | deklarowana przez producenta |  |  |
|  | 4.5 |  | wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu wg PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: |  | V28/45 |  |  |
|  | 4.6 |  | przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana kategoria |  | ΔR&B8/25 |  |  |
|  | 4.7 |  | rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyższa niż: |  | WS10 |  |  |
|  | 4.8 |  | zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2, kategoria nie niższa niż |  | CC70 |  |  |
|  | 4.9 |  | zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym wg PN-EN 459-2, wymagana kategoria |  | Ka Deklarowana |  |  |
|  | 4.10 |  | „liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria |  | BNDeklarowana |  |  |
|  | 5 |  | Lepiszcze asfaltowe |  |  |  |  |
|  |  |  | asfalt – oznaczenie wg WT-2 |  | 50/70 |  |  |
|  | 6 |  | Mieszanki mineralno-asfaltowe |  |  |  |  |
|  |  |  | mieszanki – oznaczenie wg WT-1 |  | AC 16 W |  |  |

## 2.6. Asfalt upłynniony

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [7].

## 2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

- Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT-3:2009.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- małych układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,

- skrapiarek,

- walców lekkich, średnich i ciężkich ,

- walców stalowych gładkich ,

- walców ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,

- samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

4.2.1. Asfalt

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:

- cysternach samochodowych,

- bębnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.

4.2.3. Wypełniacz

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze składników mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilości asfaltu,

- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej i wiążącej oraz zawartości asfaltu podano w tablicy 2a i 2b.

Tablica 2a.  Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej  KR1 i KR3

|  | Przesiew, %(m/m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiar oczek | AC 8 S KR1-2 |  | AC 11 S KR3 |  |
| sit #, mm |  |  |  |  |
|  | od | od | do | od |
| 16 11,2 8,0 5,6 4,0 2,0 0,125 0,063 | - 100 90 70 - 45 8 6,0 | - - 100 90 - 60 22 14,0 | 100 90 60 48 42 35 8 5,0 | - 100 90 75 60 50 20 11,0 |
| Zawartość lepiszcza | Bmin6,0 |  | Bmin5,8 |  |

Tablica 2b.  Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiążącej  KR1 i KR3

|  | Przesiew, %(m/m) |  |
| --- | --- | --- |
| Wymiar oczek | AC 16 W KR3 |  |
| sit #, mm |  |  |
|  | do | od |
| 31,5 22,4 16 11,2 8 2 0,125 0,063 | - 100 90 70 55 25 4 4,0 | - - 100 90 80 50 12 10,0 |
| Zawartość lepiszcza | Bmin4,6 |  |

## Wykonana warstwa ścieralna i wiążąca z betonu asfaltowego  powinna spełniać wymagania podane w tablicy 3a i 3b.

Tablica 3a.	Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej KR1-2 i KR3

| Właściwość | Warunki zagęszczenia wg PN-EN 13108-20 | Metoda i warunki badania | Wymiar mieszanki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AC 5 S KR1-2 | AC 11 S KR3 |
| Zawartość wolnych przestrzeni | C.1.2, ubijanie, 2x50 uderzeń (KR1) C.1.3, ubijanie, 2x75 uderzeń (KR3) | PN-EN 12697-8, p. 4 | Vmin1,0 Vmax3,0 | Vmin2,0 Vmax4,0 |
| Wolne przestrzenie wypełnione lepiszczem | C.1.2, ubijanie, 2x50 uderzeń | PN-EN 12697-8, p. 5 | VFBmin75 VFBmax93 | - |
| Odporność na deformacje trwałe | C.1.20, wałowanie P98-P100 | PN-EN 12697-22 | - | WTSAIR 0,15 PRDAIR 9,0 |
| Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej | C.1.2, ubijanie, 2x50 uderzeń | PN-EN 12697-8, p. 5 | VMAmin14 | - |
| Odporność na działanie wody | C.1.1, ubijanie, 2x35 uderzeń | PN-EN 12697-12, lecz przechowywanie w 40 WW. C z jednym cyklem zamrażania, badanie w 25 WW. C | ITSR90 | ITSR90 |

Tablica 3b.	Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy wiążącej KR3

| Właściwość | Warunki zagęszczenia wg PN-EN 13108-20 | Metoda i warunki badania | Wymiar mieszanki |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AC 16 W KR3 |
| Zawartość wolnych przestrzeni | C.1.2, ubijanie, 2x50 uderzeń (KR1) C.1.3, ubijanie, 2x75 uderzeń (KR3) | PN-EN 12697-8, p. 4 | Vmin4,0 Vmax7,0 |
| Odporność na deformacje trwałe | C.1.20, wałowanie P98-P100 | PN-EN 12697-22 | WTSAIR 0,15 PRDAIR 7,0 |
| Odporność na działanie wody | C.1.1, ubijanie, 2x35 uderzeń | PN-EN 12697-12, lecz przechowywanie w 40 WW. C z jednym cyklem zamrażania, badanie w 25 WW. C | ITSR80 |

## 5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce.

Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy składować oddzielnie według wymiaru i chronić przed zanieczyszczeniem.

Wypełniacz należy przechowywać w warunkach suchych.

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być zautomatyzowane oraz zgodne z receptą.

Asfalt w zbiorniku  powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C.

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej wg WT-2:

- dla asfaltu 50/70 i betonu asfaltowego – 140-180 WW. C

5.4. Przygotowanie podłoża

- Podłoże pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane, równe, ustabilizowane i nośne. Maksymalne nierówności podłoża (podbudowy), mierzone 4-metrową łatą nie mogą przekraczać 9 mm.

- Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.

- Przed rozłożeniem warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym.

- Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego, przy skropieniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego wynosi 0,1-0,3 kg/m2.

- Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym.

## 5.6. Warunki przystąpienia do robót

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego może być wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od 0 WW. C przed przystąpieniem do robót i +5 WW. C w czasie robót. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

## 5.7. Krawędzie zewnętrzne

W przypadku warstwy ścieralnej rozkładanej przy urządzeniach ograniczających nawierzchnię, których górna powierzchnia ma być w jednym poziomie z powierzchnią tej nawierzchni (np. ściek uliczny, korytka odwadniające) oraz gdy spadek jezdni jest w stronę tych urządzeń, to powierzchnia warstwy ścieralnej  powinna być wyższa o 0,5÷1,0 cm.

W przypadku warstw nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających (np. krawężników, ścieków, itp), krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej do walca lub elementu mocowanego do rozkładarki tzw. „buta” („na gorąco”).

Jeżeli krawędzie nie zostały uformowane na gorąco krawędź należy wyfrezować na zimno.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić wyżej położoną krawędź boczną (rys. 1.). Niżej położona krawędź boczna powinna pozostać nieuszczelniona.

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrój daszkowy) decyzję o potrzebie i sposobie uszczelnienia krawędzi zewnętrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Krawędzie zewnętrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych należy uszczelnić przez pokrycie gorącym asfaltem w ilości:

‒ powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2,

‒ krawędzie zewnętrzne - 4 kg/m2.

Gorący asfalt może być nanoszony w kilku przejściach roboczych.

Do uszczelniania krawędzi zewnętrznych należy stosować asfalt drogowy według PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami według PN-EN 14023, asfalt wielorodzajowy wg PN-EN 13924-2, albo inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych. Uszczelnienie krawędzi zewnętrznej należy wykonać gorącym lepiszczem.

## 5.8. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym 	Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.

Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.

tej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem.

W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo złącze podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego.

Złącze układanej następnej warstwy, np. wiążącej, powinno być przesunięte o co najmniej 15 cm względem złącza podbudowy.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badania wykonawcy

Badania wykonawcy są wykonywane przez wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych oraz gotowej warstwy spełniają wymagania określone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonać te badania podczas realizacji kontraktu z niezbędna starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach.

Wyniki badań wykonawcy należy przekazać zleceniodawcy na jego żądanie.

Zleceniodawca może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań wykonawcy. W razie zastrzeżeń zleceniodawca może przeprowadzić badania kontrolne.

Zakres badań wykonawcy obejmuje:

- pomiar temperatury powietrza;

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni;

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej;

- wykaz ilości materiału lub grubości warstwy nawierzchni;

- pomiar spadku poprzecznego nawierzchni;

- pomiar równości;

- dokumentacja działań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich własności przeciwpoślizgowych;

- ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy;

- ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.

## 6.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne są badaniami zleceniodawcy, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych oraz gotowej warstwy spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań SA podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się zleceniodawca w obecności wykonawcy.

Wykaz i zakres badań kontrolnych podano poniżej:

Kruszywa:

Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie może być mniejsza niż:

- wypełniacz - 2 kg;

- kruszywo o uziarnieniu do 8 mm – 5 kg;

- kruszywo o uziarnieniu powyżej 8 mm – 15 kg.

Lepiszcze:

Z lepiszcza należy pobrać średnią próbkę składająca się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom.

Ponadto należy pobrać i zbadać koleją próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd może budzić obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltowa i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podbudowy podano poniżej:

- Mieszanka mineralno-asfaltowa

  - uziarnienie

  - zawartość lepiszcza

  - temperatura pięknienia lepiszcza odzyskanego

  - gęstość i zawartość wolnych przestrzeni

- Warstwa asfaltowa

  - wskaźnik zagęszczenia

  - spadki poprzeczne

  - równość

  - grubość lub ilość materiału

  - zawartość wolnych przestrzeni

  - właściwości przeciwpoślizgowe

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i WW, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,

- wykonanie regulacji wysokościowej skrzynek zasuw i armatury podziemnej oraz pokryw studni teletechnicznych i kanalizacyjnych;

- dostarczenie materiałów,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,

- skropienie międzywarstwowe,

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Warunkach Wykonania.

## 9.3. Ilość jednostek obmiarowych

Przewidywana ilość jednostek obmiarowych – wg przedmiaru robót.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1. Normy

| 1. PN-EN 13043:2004 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu |
| --- | --- |
| 6. PN-EN 12591:2004 | Przetwory naftowe. Asfalty drogowe |
| 9. PN-EN 13043:2004 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu |

## 10.2. Inne dokumenty

- WT-1

- WT-2

- WT-3

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

- Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym, Informacje, instrukcje -    zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

## D - 05.03.23

NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI BRUKOWEJ

CPV 45233120-6

ROBOTY  W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na chodnikach oraz zjazdach.

## 1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszo-jezdnych od terenów nie przeznaczonych  do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.5.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-EN 1338

Kostka brukowa może być produkowana z jednego rodzaju betonu lub z warstwy ścieralnej i konstrukcyjnej wykonanych z różnych betonów.

Jeżeli kostki są produkowane z warstwą ścieralną, to warstwa ta powinna mieć grubość minimalną 4 mm na całej powierzchni widocznej. Pojedynczych ziaren kruszywa wchodzących w warstwę ścieralną nie należy brać pod uwagę. Warstwa ścieralna powinna stanowić integralną część kostki brukowej.

Skośne krawędzie o wymiarze fazy powyżej 2 mm powinny być opisane jako fazowane. Wymiary fazy powinny być deklarowane przez producenta.

Powierzchnia kostki może być fakturowana, poddana obróbce dodatkowej lub obróbce chemicznej, co powinno być opisane i zadeklarowane przez producenta.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych dla kostki o grubości mniejszej niż 10 cm wynoszą:

- długość +/- 2 mm

- szerokość +/- 2 mm

- grubość +/- 3 mm

Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być nie większa niż 3 mm.

Właściwości fizyczne i mechaniczne:

- wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T nie powinna być mniejsza niż 3,6 MPa;

- odporność na poślizgnięcie – przyjmuje się, że betonowe kostki brukowe wykazują zadowalającą odporność na poślizgnięcie, pod warunkiem, że ich górna powierzchnia nie była szlifowana lub polerowana

- trwałość odporności na poślizgnięcie – prefabrykowane kostki brukowe w normalnych warunkach użytkowania charakteryzują się zadowalająca odpornością na poślizgnięcie przez cały okres użytkowania pod warunkiem, że są właściwie utrzymywane oraz że na znacznej części górnej powierzchni nie zostało odsłonięte kruszywo podlegające intensywnemu polerowaniu.

2.2.3. Składowanie kostek

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

## 2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

- Na podsypkę pod nawierzchnię należy stosować podsypkę cementowo-piaskową a do wypełnienia spoin oraz na podsypkę na dojściach do posesji – piasek wg PN-EN 13043:2004.

- Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:

- ręcznie,

- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek).

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 5.

## 5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z na gotowej podbudowie, obejmują:

- przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej (na chodnikach) i cementowo-piaskowej (na zjazdach i miejscach postojowych)

- ułożenie kostek z ubiciem,

- wypełnienie szczelin piaskiem,

- oddanie jej do ruchu.

## 5.3. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub WW. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.

## 5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.4.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania

Kształt, wymiary i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania Wykonawca przedkłada do zaakceptowania Inżynierowi. Barwa kostek została określona w projekcie.

5.4.2. Warunki atmosferyczne

Nawierzchnię na podsypce z miału kamiennego zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.4.3. Ułożenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz 20 mm powyżej dna ścieków.

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).

5.4.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi niższej w kierunku wyższej i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.

5.4.5. Spoiny

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3.

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:

- w zakresie betonowej kostki brukowej

- deklarację zgodności z normą dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera.

- w zakresie innych materiałów

- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

## 6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Częstotliwość badań | Wartości dopuszczalne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metodą niwelacji) | Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej działki roboczej: grubości, spadków i cech konstrukcyjnych w porównaniu z dokumentacją projektową i warunkami | odchyłki od projektowanej grubości ±1 cm |
| 2 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki |  |  |
|  | - zgodność z dokumentacją projektową | Sukcesywnie na każdej działce roboczej | - |
|  | - położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) | Co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych | Przesunięcie od osi projektowanej do 2 cm |
|  | - rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) | Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych | Odchylenia: +1 cm; -2 cm |
|  | - równość w profilu podłużnym (wg BN-68/8931-04 łatą czterometrową) | Jw. | Nierówności do 8 mm |
|  | - równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie metodą niwelacji) | Jw. | Prześwity między łatą a po- wierzchnią do 8 mm |
|  | - spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji) | Jw. | Odchyłki od dokumentacji projektowej do 0,3% |
|  | - szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) | Jw. | Odchyłki od szerokości projektowanej do ±5 cm |
|  | - sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia | Kontrola bieżąca | Wg dokumentacji projektowej lub decyzji Inżyniera |

## 6.4. Badania wykonanych robót

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Sposób sprawdzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków | Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin |
| 2 | Badanie położenia osi nawierzchni w planie | Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) |
| 3 | Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) |
| 4 | Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin | Wg pktu 5.5 i 5.7.5 |

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne”] pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

# 8. odbiór robót

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, WW i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wykonanie podsypki pod nawierzchnię. Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,

- ułożenie i ubicie kostek,

- wypełnienie spoin,

- przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszych warunkach wykonania technicznej,

- odwiezienie sprzętu.

## 9.3. Ilość jednostek obmiarowych

Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót.

## 10. przepisy związane

## 10.1. Polskie Normy

| 1. | PN-EN 1338 | Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-EN 13043:2004 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu |

D-06.02.01

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

CPV 45233120-6

ROBOTY  W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów pod zjazdami.

## 1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem przepustów pod zjazdami.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami dróg i zjazdów.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub żelbetowych.

1.4.3. Ścianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymująca nasyp zjazdu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych prefabrykowanych rur betonowych, objętych niniejszymi WW, są: prefabrykaty rurowe, kruszywo do betonu, cement, woda, mieszanka pod ławę fundamentową, drewno na deskowanie, materiały izolacyjne, zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i WW. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356.

Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu.

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinny spełniać wymagania PN-B-06712.

Kruszywa należy składować w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinien spełniać

wymagania PN-B-19701.

Należy stosować cement portlandzki zwykły (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy

32,5 do betonu klasy B-25.

Cement należy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08.

2.6. Woda

Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych

można stosować wodociągową wodę pitną.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniać wymagania PN-B-06712.

2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych ścianek czołowych przepustów

powinno spełniać wymagania PN-D-96000 i PN-D-95017.

2.9. Materiały izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustów i ścianek czołowych można stosować:

- emulsję kationową, wg BN-68/6753-04 lub aprobaty technicznej,

- roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,

- lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza wg PN-C-96177,

- papę asfaltową wg BN-79/6751-01 i BN-88/6751-03 lub aprobaty technicznej,

- wszelkie inne materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobatę techniczną - za

zgodą Inżyniera.

2.10. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niższej niż M 12 i spełniać wymagania PN-B-14501.

3. sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- koparek,

- betoniarek,

- dozowników wagowych do cementu,

- sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport prefabrykatów

Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu

w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami.

Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość

co najmniej 0,75 R (W).

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- odwodnienia,

- czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym będzie

- wykonywany przepust,

- wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu,

- innych robót podanych w dokumentacji projektowej i WW.

5.3. Wykop

Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych i ławę fundamentową

powinien być dostosowany do wielkości przepustu, głębokości wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju

gruntu.

Wykop należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić do

wykonywania przepustu.

5.4. Ława fundamentowa pod przepust

Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i WW.

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa może być wykonana:

- z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami WW D-04.04.01,

- z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa według normy PN-S-96012.

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:

- dla wymiarów w planie ±5 cm,

- dla rzędnych wierzchu ławy ±2 cm.

5.5. Układanie prefabrykatów rurowych

Układanie rur betonowych lub żelbetowych należy wykonać wg BN-74/9191-01. Styki rur należy wypełnić zaprawą cementową wg pkt 2.10 i uszczelnić materiałem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przez Inżyniera. Wysokość prefabrykatów powinna być dopasowana do głębokości rowów z dokładnością do ±10 cm.

5.6. Ścianki czołowe

Deskowanie ścianek czołowych wykonywanych z betonu „na mokro” należy wykonać wg PN-B-06251.

Betonowanie należy wykonywać wg PN-B-06253. Klasa betonu powinna być nie mniejsza niż B-30. Wszystkie powierzchnie powinny być gładkie. Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią, należy zagruntować przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,

- smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych

lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inżyniera.

5.7. Zasypka przepustów

Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem. Wilgotność zasypki w czasie zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej wg normalnej próby Proctora, metodą I wg PN-B-04481 z tolerancją -20%, +10%.

Wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być zgodny z dokumentacją projektową i WW.

5.8. Umocnienie wlotów i wylotów

Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości wykonywanych robót

Kontrola i badania w trakcie robót w szczególności obejmuje:

- prawidłowość wykonania wykopów pod kątem właściwych rzędnych oraz spadków założonych w dokumentacji technicznej z dokładnością do ± 2 cm,

- prawidłowość wykonania i zagęszczania podsypki w wykopie w 3 miejscach, wskaźnik zagęszczenia ≥ 0,98. Grubość minimum 20 cm,

- prawidłowość wykonania górnej warstwy podsypki relatywnie luźnej o grubości min. równej wysokości karbu rury,

- ułożenie oraz połączenie opaską zaciskową odcinków rur, kontrolując rzędne wlotu i wylotu oraz prawidłowe założenie opaski łączącej,

- prawidłowość wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaźnik zagęszczenia ≥ 0,95 (w strefie bezpośrednio przy rurze) oraz ≥ 0,98 w pozostałej strefie przepustu,

- wykonanie zasypki przepustu,

- przycięcie końcówek rur polietylenowych zgodnie z pochyleniem skarp,

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,

- umocnienie skarp i dna rowów.

Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich deklaracji zgodności oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, każdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora. Akceptacja partii materiałów do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiałów dokonanej przez Inwestora oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, WW i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie ław fundamentowych,

- wykonanie deskowania i rozebranie,

- montaż konstrukcji przepustu,

- betonowanie konstrukcji fundamentu i ścianki czołowej,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie zasypki i zagęszczenie,

- umocnienie wlotów i wylotów,

- uporządkowanie terenu,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

## 10. przepisy związane

1. PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

5. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

7. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

8. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

D - 07.01.01

OZNAKOWANIE  POZIOME

CPV 45233221-4

MALOWANIE NAWIERZCHNI

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego dróg.

## 1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego grubowarstwowego na jezdni.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające szczególne miejsca na nawierzchni.

1.4.3. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne.

1.4.4. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm. Należą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

1.4.5. Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich  punktowe elementy odblaskowe.

1.4.7. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów

Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę techniczną.

## 2.3. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg

2.6.1. Materiały do znakowania cienkowarstwowego

Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby rozpuszczalnikowe nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Materiały te powinny być retrorefleksyjne.

Podczas nakładania materiału do znakowania cienkowarstwowego na nawierzchnię, wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie chemicznym.

Wymagania jakim powinny odpowiadać farby rozpuszczalnikowe:

a) okres trwałości- 12 miesięcy

b) zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) w materiałach do znakowania cienkowarstwowego nie może przekraczać 25% (m/m). Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilości większej niż 8%. Nie dopuszcza się do stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane

c) czas schnięcia /dopuszczenie ruchu pojazdów/ max 120 min.

2.6.2. Materiały do znakowania grubowarstwowego

Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną w wyniku reakcji chemicznej.

Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną przez ochłodzenie.

2.6.3. Kulki szklane

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać odporność na wodę i zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami. Właściwości kulek szklanych określa aprobata techniczna.

## 2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały do znakowania nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera:

- szczotek ręcznych,

- sprężarek,

- sprzętu do badań, określonych w WW.

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%.

## 5.3. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w WW i zaakceptowanego przez Inżyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.

## 5.4. Wykonanie znakowania drogi

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badanie przygotowania podłoża

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha.

## 6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla oznakowania grubowarstwowego, co najwyżej 5 mm, a dla punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co najwyżej 25 mm.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału grubowarstwowego

Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie następujące badania:

- pomiar grubości warstwy oznakowania,

- wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych,

- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową,

- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii.

W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może zlecić wykonanie badań:

- widzialności w dzień,

- widzialności w nocy,

- szorstkości.

6.3.3. Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementów odblaskowych

Wykonawca wykonując znakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co najmniej raz dziennie następujące badania:

- wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad,

- wilgotności względnej powietrza,

- temperatury powietrza i nawierzchni,

- wizualną ocenę liniowości przyklejenia elementów,

- równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii,

- zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektową.

W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inżynier  może zlecić wykonanie badań:

- widzialności w dzień,

- widzialności w nocy.

## 6.4. Tolerancje wymiarów nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową powinny odpowiadać następującym warunkom:

- szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm,

- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm.

# 7. Obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków lub liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych.

# 8. odbiór robót

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, WW i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, może być dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni.

## 8.3. Odbiór ostateczny

Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6.

## 8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego.

Zaleca się stosowanie minimalnych okresów gwarancyjnych dla oznakowania cienkowarstwowego l - co najmniej 12 miesięcy, a dla znakowania punktowymi elementami odblaskowymi – co najmniej 24 miesiące.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane oznakowanie poziome cienkowarstwowe na okres 12 miesięcy od odbioru ostatecznego, a na oznakowanie punktowymi elementami odblaskowymi – na okres 24 miesięcy.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,

- przygotowanie i dostarczenie materiałów,

- oczyszczenie podłoża (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Warunkach Wykonania.

## 9.3. Ilość jednostek obmiarowych

Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót.

# 10. przepisy związane

Spis przepisów związanych podano w WW D-02.00.01 pkt 10.

D - 07.02.01

OZNAKOWANIE  PIONOWE

CPV 45233290-8

INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania pionowego.

## 1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana.

1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.).

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Aprobata techniczna dla materiałów

Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,  musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę.

## 2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

- z betonu wykonywanego „na mokro”,

- inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera.

## 2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze należy wykonać z ocynkowanych rur.

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez Inżyniera.

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.

Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury.

Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200.

## 2.5. Tarcza znaku

2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.

2.5.2. Materiały do wykonania tarczy znaku

Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego jest blacha stalowa.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 mm powinna być zabezpieczona przed korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed korozją, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza się stosowania WWalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami antykorozyjnymi.

Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej trwałości, nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku.

Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 MPa.

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego wymiaru znaku.

Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych składanych - segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte.

## 2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem odblaskowym.

Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej.

2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku.

Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż 2 mm.

Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej).

## 2.7. Materiały do montażu znaków

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.

## 2.8. Cechowanie

Wszystkie elementy oznakowania pionowego za wyjątkiem konstrukcji wsporczych i punktowych elementów odblaskowych winny posiadać trwałe cechowanie danymi Wykonawcy oznakowania (nazwa firmy, miesiąc i rok produkcji, miesiąc i rok montażu).

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,

- środków transportowych do przewozu materiałów.

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg

Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:

- lokalizację znaku,

- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

## 5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu, posiadanego sprzętu i przyjętego sposobu posadowienia.

## 5.4. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą

Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót.

Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy użyciu

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.4. Badania w czasie wykonywania robót

6.4.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów

dostarczonych przez producentów

| Lp. | Rodzaj badania | Liczba badań | Opis badań | Ocena wyników badań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie powierzchni | od 5 do 10 badań z wybranych losowo elementów w każdej dostarczonej partii | Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym okiem. Do ew. sprawdzenia głębokości wad użyć dostępnych narzędzi (np. liniałów z czujnikiem, suwmiarek, mikrometrów itp. | Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami |
| 2 | Sprawdzenie wymiarów | wyrobów liczącej do 1000 elementów | Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub sprawdzianami (np. liniałami, przymiarami itp.) | punktu 2 |

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:

- zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową,

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi są: szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, WW i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór ostateczny

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5.

## 8.3. Odbiór pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w WW.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane oznakowanie pionowe:

- tablice znaków na podkładzie z blachy ocynkowanej malowane proszkowo	- 60 miesięcy;

- tablice znaków na podkładzie z blachy ocynkowanej wyklejane folią	- 36 miesięcy;

- słupki do znaków ocynkowane i ramki typu odwrócone U	- 36 miesięcy.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentów

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

- zamocowanie tarcz znaków drogowych,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Warunkach Wykonania.

## 9.3. Ilość jednostek obmiarowych

Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót.

D - 08.01.01

KRAWĘŻNIKI  BETONOWE

CPV 45233120-6

ROBOTY  W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych.

## 1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych WW

iązanych z ustawieniem krawężników betonowych wystających i wtopionych na ławie betonowej z oporem.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:

- krawężniki betonowe 15x30

- piasek na podsypkę i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- beton do wykonania ławy pod krawężniki

## 2.3. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.1. Kształt i wymiary

Należy stosować krawężniki w klasy 3 wg PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC:2007, o wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną lub inne za zgodą Inżyniera.

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych nie powinny przekraczać:

- długość: ±1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4mm i nie więcej niż 10mm,

- wysokość i szerokość: ±5%z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3mm i nie więcej niż10mm

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.

2.3.3. Właściwości fizyczne i mechaniczne

Krawężniki powinny spełniać wymagania określone w tablicy 2 .

Tablica 2. Cechy fizyczne i mechaniczne krawężników betonowych klasy 2 wg PN-EN 1340:2004[1]

| Lp. | Cechy | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nasiąkliwość (B) - % masy, wartość średnia | ≤6 |
| 2 | Wytrzymałość na zginanie (T): - wytrzymałość charakterystyczna [MPa] - wytrzymałość minimalna[MPa] | ≥5,0 ≥4,0 |
| 3 | Odporność na ścieranie[mm] (H) | ≤23 |
| 4 | Odporność na poślizg/poślizgnięcie | Przez cały okres użytkowania |

2.3.4. Beton i jego składniki

2.3.4.1. Beton do produkcji krawężników

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-EN 206-1, klasy C25/30.

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:

nasiąkliwością, poniżej 4%,

ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-EN 206-1.

2.3.4.2.  Cement

Cement należy stosować powszechnego użytku CEM I, klasy nie mniejszej niż 32,5wg PN-EN 197-1:2003

2.3.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004. Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.3.4.4. Woda

Woda zarobowa powinna spełniać wymagania zgodnie z PN-EN1008:2004.

## 2.4. Materiały na podsypkę

- Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004

- Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej należy stosować powszechnego użytku CEM I, klasy nie mniejszej niż 32,5wg PN-EN 197-1:2003.. Woda powinna spełniać wymagania zgodnie z PN-EN1008:2004.

- Do wykonania podsypki pod ławy krawężników należy stosować piasek średni lub gruby, spełniający wymagania podłoża G1.

## 2.5. Materiały na ławy

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować  beton klasy C12/15 zgodnie z PN-EN 206-1.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport krawężników

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

## 4.3. Transport pozostałych materiałów

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod ławę krawężników wykonane będzie w ramach korytowania pod nawierzchnię.

## 5.3. Wykonanie ław

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.

## 5.4. Ustawienie krawężników betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Krawężników nie należy spoinować.

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce  cementowo-piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu.

Po związaniu betonu można przystąpić do wypełniania przestrzeni za krawężnikiem warstwą żwiru. Żwir układać ręcznie w warstwie o grubości ok. 15 cm, bez zagęszczania.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1. Badania krawężników

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostałych materiałów

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:

- Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.

b)	Wymiary ław.

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:

- dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej,

- dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej.

c)	Równość górnej powierzchni ław.

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.

d)	Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:

- dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

- równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, WW i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie ławy,

- wykonanie podsypki.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki piaskowej pod ławę krawężniaka

- wykonanie szalunku,

- wykonanie ławy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej,

- ew. zalanie spoin masą zalewową,

- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,

- wykonanie wierzchniej zasypki za krawężnikiem ze żwiru

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Warunkach Wykonania.

## 9.3. Ilość jednostek obmiarowych

Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót.

# 10. przepisy związane

## 10.1. Normy

| 1. | PN-EN 206-1 | Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność |
| --- | --- | --- |
| 4. | PN-EN 13139:2003 | Kruszywo do zapraw |
| 5. | PN-EN 12620+A1:2010 | Kruszywa do betonu |
| 7. | PN-EN 13043:2004 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu |
| 10. | PN-EN 197-1: 2012 | Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku |
| 11. | PN-EN 1008 | Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu |
| 16. | PN-EN 1340:2004 | Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań |

D - 08.03.01

OBRZEŻA BETONOWE

CPV 45233120-6

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego 8x30 cm .

## 1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami podanymi w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:

- obrzeża odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340:2004

- beton do wykonania ław,

- cement wg PN-EN 197-1:2003

- piasek do zapraw

- piasek na podsypkę pod ławy

## 2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary i kształt

Należy stosować obrzeża w gatunku 1 o wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną lub inne za zgodą Inżyniera.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

| Rodzaj wymiaru | Dopuszczalna odchyłka, m |
| --- | --- |
| długość | ± 8 |
| szerokość i wysokość | ± 3 |

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

| Rodzaj wad i uszkodzeń |  | Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń |
| --- | --- | --- |
| Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm |  | 2 |
| Szczerby i uszkodzenia | ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) | niedopuszczalne |
| krawędzi i naroży | ograniczających pozostałe powierzchnie: | 2 20 6 |
|  | liczba, max |  |
|  | długość, mm, max |  |
|  | głębokość, mm, max |  |

2.4.4. Składowanie

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków.

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek.

2.4.5. Beton i jego składniki

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206-1, klasy C20/25 i C25/30

## 2.5. Materiały na ławę i do zaprawy

Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować  beton klasy C12/15 zgodnie z PN-EN 206-1.

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w WW D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2.

Do wykonania podsypki pod ławę należy zastosować piasek średni lub gruby, spełniający wymagania podłoża G1.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport obrzeży betonowych

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

## 4.3. Transport pozostałych materiałów

Transport pozostałych materiałów podano w WW D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Wykonanie ław

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3].

## 5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Obrzeży nie należy spoinować.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.

## 6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:

- ławy - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

- ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża.

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, WW i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie podsypki piaskowej pod ławą

- wykonanie ławy,

- ustawienie obrzeża,

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w Warunkach Wykonania.

## 9.3. Ilość jednostek obmiarowych

Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót.

# 10. przepisy związane

## Normy

| 1. | PN-EN 206-1 | Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-EN 13139:2003 | Kruszywo do zapraw |
| 4. | PN-EN 13043:2004 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu |
| 6. | PN-EN 197-1: 2012 | Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku |
| 8. | PN-EN 1340:2004 | Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań |

###### D-08.05.01

ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

CPV 45233120-6

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

# 1. Wstęp

## 1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych.

## 1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych.

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.3. Piasek

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową  powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004.

## 2.4. Cement

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej należy stosować powszechnego użytku CEM I, klasy nie mniejszej niż 32,5wg PN-EN 197-1:2003.

2.5. Woda

Woda powinna spełniać wymagania zgodnie z PN-EN1008:2004.

## 2.7. Beton

Do wykonania ławy pod ściek należy użyć betonu C12/15 zgodnie z PN-EN 206-1.

## 2.8. Prefabrykaty ścieku

- prefabrykat betonowy (wg KPED k.01.03),

Należy stosować prefabrykaty z betonu klasy C25/30 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1.

- nasiąkliwość betonu < 4%,

- odporność na działanie mrozu (stopień mrozoodporności) F 150,

Pozostałe cechy winny być zgodne z wymaganiami zapisanymi w PN-EN 13369.

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu

utwardzonym i dobrze odwodnionym.

Na projektowanych zjazdach należy zastosować prefabrykowane korytka z polimerobetonu, odpowiadające szerokością drogowemu ściekowi betonowemu (wg KPED), umożliwiające przejazd pojazdów kołowych w poziomie.

## 2.9. Zalewa drogowa

## na gorąco lub zimno winna odpowiadać wymaganiom odpowiednio PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2.

## 2.10. Kit trwale plastyczny

do wypełnienia szczelin dylatacyjnych odpowiadający wymaganiom polskiej normy lub aprobaty technicznej.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2 Sprzęt do wykonania robót

Roboty należy wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:

- betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

## Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

Prefabrykaty będą transportowane i składowane na miejscu wbudowania zgodnie z normą BN-80/6775-03 arkusz 1.

Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [6].

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Wykonanie ławy betonowej

Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.

## 5.3. Wykonanie podsypki

Na ławie, po stwardnieniu betonu, należy rozścielić podsypkę cementowo-piaskową o grubości 3 cm po zagęszczeniu.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna być zagęszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym  przy współczynniku wodno-cementowym od 0,25 do 0,35. Wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

## 5.4. Ułożenie ścieku

Roboty związane z wbudowaniem elementów ścieku wykonane będą ręcznie. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne dosunięcie elementów prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych spadków podłużnych ścieku. Wykonany ściek należy obsypać gruntem z wykopu koryta gruntowego oraz dobrze go zagęścić.

Spoiny szerokości 1÷2 cm pomiędzy prefabrykatami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo - kruszywową, przy użyciu 300 kg cementu na 1 m3 kruszywa. Spoiny między obrzeżem i ściekiem należy wypełnić zalewą drogową na gorąco lub na zimno.

Co 50 m ścieku należy wykonać szczeliny dylatacyjne o grubości 2 cm w jednej płaszczyźnie od ławy przez podsypkę i pomiędzy prefabrykatami oraz wypełnić ją kitem trwale plastycznym.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania ścieku i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

Badania materiałów stosowanych do wykonania ścieku powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.

## 6.3. Badania w czasie robót

6.3.1.  Kontrola wykonania ławy

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.

b)	Wymiary ław.

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:

- dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej,

- dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej.

c)	Równość górnej powierzchni ław.

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.

d)	Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy.

6.3.2. Kontrola podsypki

Wykonana podsypka może posiadać dopuszczalne odchyłki od wartości projektowanych grubość warstwy ±1 cm.

6.3.3. Kontrola ułożenia ścieku

Przy wykonywaniu ścieku, badaniu podlegają:

- niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ±2 cm na każde 100 m wykonanego ścieku,

- równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 1 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą czterometrową.

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, WW i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- ława betonowa,

- wykonana podsypka cementowo-piaskowa.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WW D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ścieku obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie ławy betonowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ułożenie ścieku

- wypełnienie spoin między prefabrykatami zaprawą

- wykonanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Warunkach Wykonania.

## 9.3. Ilość jednostek obmiarowych

Przewidywana ilość jednostek – wg przedmiaru robót.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1. Normy

| 1. | PN-EN 206-1 | Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność |
| --- | --- | --- |
| 2. 3. | PN-EN 12620+A1:2008 BN-80/6775-03 arkusz 1 | Kruszywa do betonu Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. |
| 4. | PN-EN 197-1:2010 | Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku |
| 5. | PN-EN 1008 | Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu |
| 6. | PN-EN 14122-1 | Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco |
| 7. | PN-EN 14122-2 | Wymagania wobec zalew drogowych na zimno |

D-10.09.01.

KANALIZACJA DESZCZOWA

CPV 45231300-8

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGÓW I RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania (WW) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej

1.2. Zakres robót objętych WW

Zakres robót zawarty w WW obejmuje budowę:

- kanał deszczowy  z rur PVC łączonych na uszczelki gumowe;

- studnie betonowe;

- studnie rewizyjne tworzywa sztucznego;

- przykanalików deszczowych rur PVC;

- betonowych wpustów deszczowych z osadnikiem.

2. MATERIAŁY

2.1. Rury

Do budowy kanalizacji  należy użyć rur kanalizacyjnych z PVC o wytrzymałości SN8 łączonych na kielichy z uszczelką gumową.

2.2. Elementy  studni betonowych

Studnie z prefabrykatów betonowych z betonu o wytrzymałości  min. C35/45, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw≤4%), mrozoodpornego (F-50) łączonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym i wbudowanymi fabrycznie przejściami szczelnymi.

Pod właz stosować zwężkę betonową i regulacyjne polimerowe pierścienie dystansowe.

Studnie powinny  posiadać zamontowane na stałe żeliwne stopnie złazowe odpowiadające normie PN-EN 13101:2005 typ D i być rozmieszczone co 30 cm.

2.3. Elementy  studni z tworzywa sztucznego  (np. PE)

Studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznego. Studnie zwieńczone włazem żeliwnym.

Studnie posadowić na podsypce z piasku lub pospółki o grubości 20cm.

2.3. Właz kanałowy

Włazy kanałowe zgodnie z normą PN- EN:124:2000.

2.4. Fundament pod studnie

Dla studni betonowych wykonać z betonu C12/15 o gr. 15cm.

3. Składowanie

3.1. Kruszywo

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji.

3.2. Rury

Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone jedno- lub wielowarstwowo, w pozycji leżącej lub stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i równa, z możliwością odprowadzenia wody opadowej.

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Liczba warstw do 5.

Pozostały materiał wg zaleceń producenta.

3. SPRZĘT

Podano w "Wymaganiach ogólnych" D 00.00.00.

4. TRANSPORT

Podano w "Wymaganiach ogólnych" D 00.00.00.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Trasa kanalizacji powinna być wytyczona przez geodetę uprawnionego przez Inwestora za pomocą kołków osiowych z gwoździami.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normami PN-B-10736:1999.

W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia prace prowadzić ręcznie.

Wykopy wykonać o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem wypraskami.

Z badań geologicznych  wynika, że woda gruntowa znajduje się poniżej dna wykopów.

5.2.1. Zasypka

Zasypkę kanałów prowadzić zgodnie z instrukcją fabryczną  montażu rur. W rejonie kanału i nad kanałami zagęszczanie prowadzić ubijakami ręcznymi, bez użycia sprzętu mechanicznego.

Materiałem zasypu powinien być grunt sypki drobno lub średnioziarnisty bez grud i kamieni wg. PN-86/B-02480 zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Zasypanie wykopów powinno odbywać się warstwami 20 cm.

Do 30 cm ponad grzbiet rur piaskiem, powyżej gruntem sypkim piaszczystym dającym gwarancję uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia (grunt musi być przebadany).

5.3. Roboty instalacyjno-montażowe

5.3.1. Kanały

Przewody kanalizacji deszczowej należy układać zgodnie z PN-EN 1610: 2002.

Rury przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi i sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu. Do montażu stosować rury nieuszkodzone atestowane. Do wykopu należy je opuścić za pomocą jednej lub dwóch lin, po wykonaniu podsypki. Poszczególne rury należy ustawić na właściwej wysokości, usztywnić i wykonać uszczelnienie złącza. Złącza należy wykonywać nakładając na bosy koniec rury w rowki uszczelkę gumową przed wciśnięciem do kielicha. Rury ustawiać za pomocą niwelatora i ław mierniczych.

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać + - 20 mm, a odchyłka spadku + - 1,0 mm - przy pomiarze rzędnych w studzienkach.

Po zakończeniu robót otwarty koniec ułożonego rurociągu należy zabezpieczyć pokrywą.

Po badaniu szczelności rury należy zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.3.2. Próba szczelności

Próbę szczelności kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2002.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót i obejmować kontrolę zgodności z Dokumentacją Projektową, wykopów, umocnienia wykopów, materiałów, ułożenia przewodów, zasypki, szczelności kanału, izolacji rur i studzienek.

a) Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów

b) Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych i wodą gruntową, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania wykopów.

c) Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy  PN-86/B-02480.

W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić korektę Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inspektora.

d) Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu - zasypu przewodu do powierzchni terenu.

e) Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m.

f) Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.

g) Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w STWiORB oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

h) Badania w zakresie ułożenia przewodów kanalizacji deszczowe, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

i) Badanie szczelności odcinka przewodu kanalizacji deszczowej na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnianie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.

Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian  przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.

Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów kanalizacji są:

- przykanalik - m,

- studzienki ściekowe – szt.,

- wykopy , zasypka – m3.

- umocnienie wykopów –m2,

- konstrukcja podwieszenia – kmpl,

- podłoża pod przykanalik  i wpust -  m3

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót

obejmuje badanie:

- zgodności wykonanych robót z dokumentacją

- materiałów

- szczelność

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień

- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych

dokumentacją.

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokółu i wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji sprawdzającej.

Wyniki odbioru końcowego należy ująć w protokóle.

9. POSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Jednostkami obmiaru dla poszczególnych elementów odwodnienia są:

- kanał, przykanalik – m,

- studzienki ściekowe – szt.,

- studnie rewizyjne, inspekcyjne  – szt

- wykopy , zasypka – m3.

- umocnienie wykopów – m2,

- podłoża pod przykanalik i wpust – m3,

Cena budowy elementów odwodnienia obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy elementów  odwodnienia,

- dostarczenie materiałów,

- odwodnienie wykopów,

- wykonanie i wzmocnienie wykopu,

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych,

- przygotowanie podłoża,

- ułożenie rur,

- wykonanie  wpustu

- transport urobku,

- zasypanie wykopu z zagęszczeniem,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9.2. Liczba jednostek obmiarowych

Wg przedmiaru

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1997-1:2008 - Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne

2. PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

3. BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".

4. BN-66/6774-01 - "Żwir i pospółka".

5. PN-EN 124-1:2015-07 -  „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości.”

6. Instrukcja montażowa układania rurociągów z PVC  wydana przez producenta rur

10. Część informacyjna PFU

### 10.1 INFORMACJE OGÓLNE

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:

Inwestycja jest zgodnie z  zapasami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający przed przystąpieniem do prac projektowych powinien posiadać prawo do dysponowania na cele budowlane dla terenu inwestycji.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania:

- ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 03.08.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

- innych ustaw i rozporządzeń,

- Polskich Norm,

- zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wszelkie materiały wyjściowe do projektowania potencjalny Wykonawca powinien uzyskać lub sporządzić we własnym zakresie a w szczególności :

1) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

2) kopię mapy zasadniczej,

b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów,

3) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,

4) inwentaryzację zieleni, dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,

5) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,

6) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek,

7) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych,

8) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej       przeprowadzeniem

### 10.2  INWESTORSKIE WYTYCZNE UZUPEŁNIAJĄCE

Potencjalny Wykonawca opracuje harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia i harmonogram przewidywanych płatności, które będą uwzględniać dyspozycje wynikające z planu finansowego i ustalonych elementów rozliczeniowych przedmiotu zamówienia.

Wykonawca przedłoży do akceptacji harmonogram prac w zakresie przedmiotowej inwestycji.

### 10.3  PRZEPISY I NORMY BĘDĄCE PODSTAWĄ WYKONANIA PROJEKTU

Ustawy:

- Ustawa z dnia 7. 07.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm);

- Ustawa z dnia 23. 07. 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.03.162.1568 z póź.zm.);

- Ustawa z dnia 4.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.94.27.96r.);

- Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową(Dz.U.2004.121.1263 z póź. zm.);

- Ustawa z 10.04.1997r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348) Prawo Energetyczne (z późn. zm);

- Ustawa  z  dnia	12.06.2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.03.139.1323);

- Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.02.166.1360);

- Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr .92, poz. 881);

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.62z póź.zm.)

10.4. Rozporządzenia.

- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19. listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2003r.,Nr 47, poz. 401); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.u.02.209.1780);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.98.99.637);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.98.107.679);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.98.113.728);

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.02.209.1779);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9.10.2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania (Dz.U.02.179.1494);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz.U.03.132.1231);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.06.2003 r. w sprawie stawki opłaty stanowiącej podstawę do obliczania kary wymierzanej w wyniku obowiązkowej kontroli (Dz.U.03.120.1132);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzorów : wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U.03.120.1127); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U.03.120.1129);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U.03.120.1127);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  23.06.2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz.U.03.120.1128);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.95.8.38);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U.03.120.1134);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity, Dz.U.03.169.1650);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.01.2004  r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.04.18.172);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz. 2181 z późń. Zmianami